# ქობულეთის შემოვლითი გზის 4 ზოლიან მაგისტრალადმოდერნიზაციის პროექტი

მაგისტრალის მოდერნიზაციის პროცესში  №4 სამშენებლო ბანაკის (ს/კ 20.44.01.220) ფუნქციონირების პროცესში ატმოსფერულ ჰაერში მავნენივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის (ზდგ) ნორმების პროექტი

| “ვამტკიცებ” შეთანხმებულია საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო სსიპ გარემოს ეროვნული საასგენტოს გარემოსდაცვითი შეფასების დეპარტამენტი ---------------------------------------------------------- “---------” ---------------------- 2026 წ. | საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის გარემოსა და სოციალურ საკითხთა სამსახურის უფროსის მოადგილე გია სოფაძე “---------” ---------------------- 2026 წ. |
| --- | --- |

საქართველოს ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი

ქობულეთის შემოვლითი გზის 4 ზოლიან მაგისტრალად მოდერნიზაციის პროექტი

მაგისტრალის მოდერნიზაციის პროცესში №4 სამშენებლო ბანაკის (ს/კ 20.44.01.220) ფუნქციონირების პროცესში

ატმოსფერულ ჰაერში მავნენივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის (ზდგ) ნორმების პროექტი

თბილისი, 2026 წელი

ანოტაცია

„ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის თანახმად, ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის (ზდგ) ნორმები დგინდება ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების, გარემოზე ზემოქმედების შეფასებას დაქვემდებარებული საქმიანობის ყველა სტაციონარული წყაროსთვის (ობიექტისთვის).

ზდგ ნორმების მოცემულ პროექტში განხილულია ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. ბობოყვათის მიმდებარედ საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის (ს/კ 211343982) №4 სამშენებლო ბანაკის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გამოყოფისა და გაფრქვევის წყაროები და ატმოსფერულ ჰაერზე ზემოქმედების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მაჩვენებლები.

წინამდებარე ანგარიში მომზადებულია ქობულეთის და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტებში, ქობულეთის შემოვლითი გზის ოთხზოლიან მაგისტრალად მოდერნიზაციის პროექტის გათვალისწინებით (სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს უფროსის 2024 წლის 27 ნოემბრის №673/ს ბრძანებით “ქობულეთის და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტებში, საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის “ქობულეთის გზის ოთხზოლიან მაგისტრალად მოდერნიზაციაზე” გაცმეულია №63 სკოპინგის დასკვნა).

დოკუმენტი შემუშავებულია „გარემოსდაცივთი შეფასების კოდექსის“, „ატმოსფეურლი ჰაერის დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონების და მათგან გამომდინარე კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების საფუძველზე, საწარმოს განვითარების პერსპექტივის, ადგილის ფიზიკურ-გეოგრაფიული და კლიმატური პირობების, ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის პარამეტრთა და გაბნევის ანგარიშის გათვალისწინებით, დაბინძურების თითოეული წყაროსა და თითოეული მავნე ნივთიერებებისთვის გაანგარიშებულია ზღვრულად დასაშვები გაფქევევის ნორმების მნიშვნელობები.

ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიშის გამოყენებით, ზდგ მნიშვნელობები განსაზღვრულია იმ პირობით, რომ გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა კონცენტრაციები ატმოსფერული ჰაერის მიწისპირა ფენაში არ აღემატებოდეს შესაბამისი მავნე ნივთიერებებისთვის დადგენილ კონცენტრაციის ზღვრულად დასაშვებ მაჩვენებლებს.

ზდგ ნორმები დგინდება 5 წლის ვადით დაბინძურების სტაციონარული წყაროების მაქსიმალური შესაძლო სიმძლავრით დატვირთვის პირობებისთვის.

სარჩევი

1. ძირითადი მონაცემები საწარმოს საქმიანობის შესახებ	7

2. საწარმოს განლაგების რაიონის კლიმატური დახასიათება	9

3. ტექნოლოგიური პროცესის აღწერა	100

3.1. №4 სამშენებლო ბანაკის დაგეგმილი ინფრასტრუქტურა	100

3.2. ინერტული მასალების სამსხვრევ-დამხარისხებელი საწარმო	100

3.3 ბეტონის საწარმო	111

3.4 ასფალტის საწარმოს ტექნოლოგიური პროცესის აღწერა და წარმადობა	122

4. ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა სახეობები და მათი ძირითადი მახასიათებელი სიდიდეები	165

5. ატმოსფერულ ჰაერში გაფქვეულ მავნე ნივთიერებათა რაოდენობის ანგარიში	16

5.1 ემისიის განგარიშება №4 სამშენებლო ბანაკების ბალასტის საწყობიდან - დასაწყობება/შენახვისას (გ-1)	16

5.2 ემისიის განაგარიშება ქვიშა ღორღის სამსხვრევი დანადგარიდან (გ-2)	19

5.3 ემისიის გაანგარიშება მზა პროდუქციის დროებითი სანაყაროდან (გ-3)	254

5.4 ემისიის გაანგარიშება მზა პროდუქციის საწყობიდან (გ-4)	265

5.5 ემისიის გაანგარიშება ბეტონის ქარხნის ბუნკერიდან (გ-5)	28

5.6 ემისიის გაანგარიშება ბეტონის ქარხნის ლენტური ტრანსპორტიორიდან (გ-6)	29

5.7 ემისიის გაანგარიშება ბეტონის ქარხნის ცემენტის სილოსებიდან (გ-7 და გ-8)	321

5.8 ემისიის ანგარიში ბეტონის დანამატების სილოდებიდან (გ-9 და გ-10):	321

5.9 ემისიის ანგარიში დიზელის უბნიდან (გ-11)	321

5.10 ემისიის გაანგარიშება სამშენებლო ტექნიკის ავტოსადგომიდან (გ-12)	332

5.11 ემისიის გაანგარიშება ასფალტის დანადგარიდან (გ-13)	36

5.12 ემისიის ანგარიში ფილერის (მინერალური ფხვნილის) სილოსიდან (გ-14 და გ-15)	36

5.13 ემისიის ანგარიში ბიტუმის რეზერვუარიდან (გ-16)	36

5.14 ემისიის ანგარიში ბიტუმის გამაცხელებელი სისტემიდან (გ-17)	36

5.15 ემისიის ანგარიში ასფალტის საწარმოს მიმღები ბუნკერიდან (გ-18)	37

5.16 ემისიის გაანგარიშება ასფალტის ქარხნის ლენტური ტრანსპორტიორიდან (გ-19)	38

5.17 ემისიის გაანგარიშება ნავთობდამჭერიდან.....................................................................................39

6. ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გამოყოფისა და გაფრქვევის წყაროების პარამეტრები ( №4 სამშენებლო ბანაკი)	410

ცხრილი 6.1, №4 სამშენებლო ბანაკის მავნე ნივთიერებათა გამოყოფის წყაროების დახასიათება	440

ცხრილი 6.2. №4 სამშენებლო ბანაკის მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროების დახასიათება	43

ცხრილი 6.3. №4 სამშენებლო ბანაკის აირმტვერდამჭერი მოწყობილობების დახასიათება	44

ცხრილი 6.4. №4 სამშენებლო ბანაკისატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევა, მათი გაწმენდა და უტილიზაცია, ტ/წ.	45

7. ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიში	47

7.1. გაბნევის ანგარიშის გრაფიკული ნაწილი	48

8. ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმები	49

9. გამოყენებული ლიტერატურა	51

დანართი 1. ობიექტის გენ-გეგმა გაფრქვევის წყაროების დატანით	52

დანართი 2. ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიშის მონაცემები	53

ძირითად ტერმინთა განმარტებები

ა) „ატმოსფერული ჰაერი“ - ატმოსფერული გარსის ჰაერი, შენობა-ნაგებობეში არსებული ჰაერის გარდა;

ბ) „მავნე ნივთიერება“ - ადამიანის საქმიანობის შედეგად ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეული ნებისმიერი ნივთიერება, რომელიც ახდენს ან რომელმაც შეიძლება მოახდინოს უარყოფითი ზეგავლენა ადამიანის ჯანმრთელობასა და ბუნებრივ გარემოზე;

გ) „ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურება“ - ატმოსფერული ჰაერის შემადგენლობის ცვლილება მასში მავნე ნივთიერებათა არსებობის შედეგად;

დ) „ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაციის ნორმა“ - ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა მაქსიმალური კონცენტრაცია დროის გარკვეული გასაშუალოებული პერიოდისათვის, რომელიც პერიოდული ზემოქმედებისას ან ადამიანის მთელი ცხოვრების მანძილზე არ ახდენს მასზე და საერთოდ გარემოზე მავნე ზემოქმედებას;

ე) „ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა საშუალო სადღეღამისო ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაცია“ - ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა კონცენტრაცია, რომელიც განსაზღვრულია დღე-ღამის განმავლობაში აღებული სინჯების კონცენტრაციათა მნიშვნელობების გასაშუალოებით;

ვ) ე) „ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა მაქსიმალური ერთჯერადი ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაცია“ - ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა მაქსიმალური ერთჯერადი კონცენტრაცია, რომელიც განსაზღვრულია 20-30 წუთიან დროის ინტერვალში ერთჯერადად აღებული სინჯების კონცენტრაციათა მნიშვნელობების მიხედვით;

ზ) ე) „ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზრვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმა“ - ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების სტაციონარული წყაროდან მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის დადგენილი რაოდენობა, გაანგარიშებული იმ პირობით, ორმ დაბინძურების ამ წყაროსა და სხვა წყაროების ერთობლიობიდან გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა კონცენტრაცია ატმოსფერული ჰაერის მიწისპირა ფენაში არ აღემატებოდეს ამ წყაროს ზეგავლენის ტერიტორიისთვის დადგენილ მავნე ნივთიერებათა კონცენტრაციის ზღვრულად დასაშვებ ნორმას.

# 1. ძირითადი მონაცემები საწარმოს საქმიანობის შესახებ

№ 4 სამშენებლო  ბანაკი განთავსდება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. ბობოყვათის მიმდებარედ, საპროექტო დერეფნის კმ 20,4-ზე, მარჯვენა მხარეს, შემდეგ GPS კოორდინატებზე: X – 731512; Y – 4628693. ზ.დ. 12-13 მ.

ტერიტორია წარმოადგენს სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთს, საკადასტრო კოდით: 20.44.01.220. ნაკვეთის ფართობია ≈1,4 ჰა. თუმცა მომიჯნავედ შესაძლებელია დამატებითი ფართობების ათვისება (ასევე სახლმწიფო საკუთრებაში). ჯამურად შესაძლებელია 2,5-3,0 ჰა მიწის ნაკბვეთის გამოყენება სამშენებლო ბანაკის სახით.

მოპოვებული ინფორმაციით ტერიტორია წარსულში (ქობულეთის არსებული შემოვლითი გზის მშენებლობისას) გამოიყენებოდა ანალოგიური საქმიანობისთვის. შესაბამისად ანთროპოგენური დატვირთვის ხარისხი მაღალია, პრაქტიკულად არ არსებობს ან მინიმალურია ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის მოხსნის და ხე-მცენარეული საფარისაგან გასუფთავების საჭიროება. ტერიტორიას ნაწილობრივ შეცვლილი აქვს სტატუსი და წარმოადგენს არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთს.

უახლოესი საცხოვრებელი სახლები ნაკვეთის საზღვრიდან დაცილებულია 140 მ და მეტი მანძილით. დასავლეთით, დაახლოებით 20 მ მანძილის დაშორებით გაედინება მდ. დეხვა. ტერიტორიამდე მიდის დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში არსებული საავტომობილო გზა (ბობოყვათის ქუჩის გავლით). ნაკვეთი სასარგებლო განლაგებაში იმყოფება ქობულეთის შემოვლით გზასთან, რაც მნიშვნელოვანია სატრანსპორტო ნაკადების მართვის და გარემოსდაცვითი თვალსაზრისით.

№4 სამშენებლო ბანაკის ტერიტორიის სიტუაციური ნახაზი მოცემულია ქვემოთ.

ნახაზი 2. №4 სამშენებლო ბანაკის სიტუაციური სქემა

ცხრილი 1.1. ზოგადი მონაცემები საწარმოს შესახებ

| პროექტის განმახორციელებელი | საავტომობილო გზების დეპარტამენტი |
| --- | --- |
| მშენებლობის განმახორციელებელი | ამ ეტაპზე უცნობია (გამოვლინდება ტენდერის გზით) |
| ობიექტის მისამართი | ქ. ქობულეთი, სოფ. ბობოყვათი |
| ფაქტობრივი | №4 სამშენებლო ბანაკი (ს/კ 20.44.01.220) |
| იურიდიული | საქართველო 0160, ქ. თბილისი, ალ. ყაზბეგის №12 |
| საიდენტიფიკაციო კოდი | 211343982 |
| GPS კოორდინატები | - X-731484, y-4628719; 2. X-731537, Y-4628756 |
| პასუხისმგებელი პირი | საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის გარემოსა და სოციალურ საკითხთა სამსახურის უფროსის მოადგილე: გია სოფაძე |
| გვარი, სახელი | გია სოფაძე |
| ტელეფონი | 599 939 2029 |
| ელ-ფოსტა | Gia.sopadze@georoad.ge |
| მანძილი ობიექტიდან უახლოეს დასახლებულ პუნქტამდე | - სამშენებლო ბანაკი №4 - 120-140 მ. |
| ეკონომიკური საქმიანობის სახე | სამშენებლო მასალების წარმოება |
| გამოშვებული პროდუქციის სახეობა | №4 სამშენებლო ბანაკი - ქვიშა-ღორღი; - ბეტონი; - ასფალტი. |
| საპროექტო წარმადობა | №4 სამშენებლო ბანაკი ქვიშა-ღორღი - 358 400 ტ/წ. (224 000მ3/წ.); ბეტონი - 345 600 ტ/წ. (14 400 მ3/წ.); ასფალტი - 192 000 ტ/წ. (76 800 მ3/წ.). |
| ნედლეულის სახეობა და ხარჯი | №4 სამშენებლო ბანაკი ქვიშა-ღორღი - ბალასტიი - 358 400 ტ/წ. (224000მ3/წ.); ბეტონი - ცემენტი - 43 200 ტ/წ; - ქვიშა - 95040 ტ/წ; - ღორღი - 155 520 ტ/წ; - წყალი - 51840 ტ/წ. ასფალტი - ქვიშა - 38 400 ტ/წელ; - ღორღი 129 600 ტ/წელ; - ბიტუმი 10 560 ტ/წელ; - მინერალური ფხვნილი/ფილერი 13 440 ტ/წელ. |
| საწვავის სახეობა და ხარჯი (სატრანსპორტო საშუალებების მიერ გამოყენებულის გარდა) | №4 სამშენებლო ბანაკი ბუნებრივი აირი - 2 015 000 მ3 |
| სამუშაო დღეების რაოდენობა წელიწადში | №4 სამშენებლო ბანაკი - სამსხვრევ-დამხარისხებელი დანადგარი - 175; - ბეტონის კვანძი - 150; - ასფალტი - 120. |
| სამუშაო საათების რაოდენობა დღე-ღამეში | №4 სამშენებლო ბანაკი 8 |

# 2. საწარმოს განლაგების რაიონის კლიმატური დახასიათება

სამშენებლო კლიმატური დარაიონების მიხედვით ქ. ქობულეთი მიეკუთვნება IIIბ ქვერაიონს.

ცხრილი 2.1 ჰაერის საშუალო ტემპერატურა

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | წლ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.8 | 5.5 | 7.6 | 10.9 | 15.4 | 19.5 | 22.4 | 23.6 | 20.5 | 16.4 | 11.5 | 7.5 | 14.5 |

ცხრილი 2.2. ჰაერის ფარდობითი ტენიანობა (%)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | წლ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | 80 | 79 | 80 | 82 | 80 | 80 | 82 | 84 | 84 | 82 | 80 | 81 |

ცხრილი 2.3. ნალექების რაოდენობა წელიწადში (მმ) ნალექების დღე-ღამური მაქსიმუმი (მმ)

| პუნქტის დასახეება | ნალექების რ-ბა წელიწადში (მმ) | ნალექები დღე-ღამური მაქსიმუმი (მმ) |
| --- | --- | --- |
| ქობულეთი | 2352 | 240 |

ცხრილი 2.4 ქარის მიმართულების განმეორებადობა (%) იანვარი, ივლისი

| ჩრდ. | ჩრდ.აღმ. | აღმ. | სამხ.აღმ. | სამხ. | სამხ.დას. | დას. | ჩრდ.დას |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/3 | 35/8 | 15/11 | 8/10 | 7/9 | 23/40 | 5/17 | 4/2 |

ცხრილი 2.5 ქარის საშუალო უდიდესი და უმცირესი სჩქარე (მ/წმ)

| იანვარი | ივლისი |
| --- | --- |
| 4.4/1.5 | 5.1/1.7 |

ცხრილი 2.6 პარამეტრები, რომლებიც განსაზღვრავს ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაბნების პირობებს

| მეტეოროლოგიური მახასიათებლების და კოეფიციენტების დასახელება | მნიშვნელობები |
| --- | --- |
| ატმოსფეროს ტემპერატურული სტრატიფიკაციის კოეფიციენტი | 200 |
| ადგილის რელიეფის გავლენის ამსახველი კოეფიციენტი | 1 |
| წლის ყველაზე ცხელი თვის ჰაერის საშუალო მაქსიმალური ტემპერატურა, 0C | 26.6 |
| წლის ყველაზე ცივი თვის ჰაერის საშალო ტემპერატურა, 0C | 4.8 |
| ქართა საშუალო წლიური თაიგული, % | შტილი-20 |
| -ჩრდილოეთი | 2 |
| -ჩრდილო-აღმოსავლეთი | 23 |
| -აღმოსავლეთი | 13 |
| -სამხრეთ-აღმოსავლეთი | 8 |
| -სამხრეთი | 7 |
| -სამხრეთ-დასავლეთი | 30 |
| -დასავლეთი | 11 |
| -ჩრდილო-დასავლეთი | 6 |
| -შტილი | 20 |
| ქარის სიჩქარე (მრავალწლიური მონაცემების მიხედვით), რომლის გადამეტების განმეორებადობა შეადგენს 5%-ს, მ/წმ | 18 |

# 3. ტექნოლოგიური პროცესის აღწერა

## 3.1. №4 სამშენებლო ბანაკის დაგეგმილი ინფრასტრუქტურა

სამშენებლო ბანაკი №4-ის ტერიტორიაზე დაგეგმილია მოეწყოს შემდეგი ინფრასტრუქტურული ობიექტები:

- საოფისე ადმინისტრაციული შენობა;

- სატრანსპორტო საშუალებების სადგომი;

- დიზელის  რეზერვუარი 2 ერთეული;

- მუშა პერსონალის მოსასვენებელი და სასადილო დროებითი ნაგებობა;

- ბეტონის მობილური საწარმო;

- ასფალტის მობილური საწარმო;

- ინერტული მასალების სამსხვრევ-დამახარისხებელი მობილური საწარმო;

- სასმელ-სამეურნეო ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობა;

- სასმელ-სამეურნეო ჩამდინარე წყლების შემკრები რეზერვუარი;

- საწყობი;

- მძიმე ტექნიკის შესაკეთებელი;

- ლაბორატორია;

- ტექნიკური წყლის რეზერვუარი;

- ტექნიკური წყლის მიწისქვეშა ჭაბურღილები.

აღსანიშნავია, რომ ორივე სამშენებლო ბანაკის ტერიტორიაზე ყველა დროებითი ნაგებობა მოწყობილი იქნება მსუბუქი კონსტრუქციის შენობით, ხოლო საწარმოები, მათ შორის ბეტონის და ასფალტის საწარმოც ძირითადად წარმოადგენენ მობილურ მოწყობილობებს, რომელთა დემონტაჟიც მარტივად განხორციელდება პროექტის დასრულების შემდეგ. ამასთან, სამშენებლო ბანაკის, მათ შორის ბანაკის ტერიტორიზე წარმოდგენილი ყველა სახის დროებითი ნაგებობების და მობილური საწარმოების, მათ შორის ბეტონის და ასფალტის საწარმოს დემონტაჟი განხორციელდება მას შემდეგ, რაც დასრულდება საავტომობილო გზის მშენებლობის პროექტი.

№4 სამშენებლო ბანაკის ტერიტორია არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულებისაა, მცენარეული საფარით და ნიადაგის ნაყოფიერი ფენით წარმოდგენილი არ არის, დეგრადირებული და სახეცვლილია.

## 3.2. ინერტული მასალების სამსხვრევ-დამხარისხებელი საწარმო

№4 სამშენებლო ბანაკის ტერიტორიაზე მოეწყობა სამსხვრევ-დამხარისხებელი მობილური საწარმო. აღნიშნული საწარმო იმუშავებს წელიწადში 175 სამუშაო დღე და დღე-ღამეში 8 საათიანი სამუშაო გრაფიკით. საწარმოს დაგეგმილი წარმადობა შეადგენს 160 მ3/სთ-ს (256 ტ). შესაბამისად, წლის განმავლობაში მიღებული იქნება 358.400 ტონა (224.000 მ3) ინერტული მასალის სხვადასხვა ფრაქცია.

№4 სამშენებლო ბანაკის ტერიტორიაზე დასამონტაჟებელი სამსხვრევ-დამხარისხებელი საწარმოს შემადგენლობაში იქნება შემდეგი ელემენტები:

- პანდუსი;

- ქვიშა-ღორღის მიმღები ბუნკერი;

- სამსხვრევი და საცერი დანადგარები;

- ქვიშის სარეცხი;

- ლენტური ტრანსპორტიორი;

- საოპერატორო;

- სალექარი სისტემების ჩამდინარე წყლებისთვის;

- ჩამტვირთველი ბუნკერი;

- ნედლეულის და მზა პროდუქციის ღია საწყობი.

შემოტანილი ნედლეული პანდუსის გავლით მიეწოდება საამქროს მიმღებ ბუნკერს. ბუნკერში მიწოდების დროს გათვალისწინებულია ნედლეულის დანამვა. ბუნკერიდან ქვიშა-ხრეში მიეწოდება სამსხვრევს. სამსხვრევიდან იყრება ლენტურ ტრანსპორტირზე. შედარებით მსხვილ ფრაქციული მასალა ბრუნდება სამსხვრევისკენ, ხოლო შედარებით წვრილ ფრაქციული მასალა მიეწოდება საცერს. საცერის საშუალებით მსხვილფრაქციული მასალა მიეწოდება  სამსხვრევისს, ხოლო წვრილფრაქციული მასალა (ქვიშა) ირეცხება და საწყობდება ღია მოედანზე.

საწარმოს ტექნოლოგიური პროცესი ავტომატიზირებული იქნება და მისი მართვა მოხდება სპეციალური სამეთვალყურეო კაბინიდან, ოპერატორების მეშვეობით.

პროდუქტის გარეცხვის შემდეგ წარმოქმნილი საწარმოო წყალი, რომელიც შეიცავს მხოლოდ შეწონილ ნაწილაკებს, გაწმენდის მიზნით გადავა სალექარში.

გარემოსდაცვითი თვალსაზრისით რეკომენდირებულია, რომ სამსხვრევი საამქროებისთვის გამოყენებული იქნეს ბრუნვითი წყაალმომარაგების სისტემა, რაც გულისხმობს გამოყენებული წყლის უკან დაბრუნებას, სალექარებში გავლის შემდგომ. თუმცა წინამდებარე გზშ-ს ანგარიშში გათვალისწინებულია უარესი სცენარი, რაც გულისხმობს ჩამდინარე წყლების ჩაშვებას ზედაპირული წყლის ობიექტში. საკითხი დეტალურად აღწერილია წყალმომარაგება-წყალარინების პარაგრაფში, ასევე გზშ-ს თანდართულ ზდჩ-ს ნორმების პროექტში.

რაც შეეხება სალექარში დაგროვილ ლამს, დროებით დასაწყობდება საწარმოს ტერიტორიაზე და გაშრობის შემდგომ მისი გამოყენება მოხდება საავტომობილო გზის მშენებლობის პროცესში.

სურ. 3.1. ინერტული მასალების სამსხვრევ-დამხარისხებელი დანადგარის სქემა

## 3.3 ბეტონის საწარმო

მსგავსი ტიპის და წარმადობის ბეტონის საამქრო მოეწყობა №4 სამშენებლო ბანაკის ტერიტორიაზე.

სამშენებლო ბანაკის ტერიტორიაზე მოეწყობა Ranger 90 მოდელის მობილური ქარხანა, რომლის წარმადობა შეადგენს 120 მ3/სთ. ბეტონის საწარმო წელიწადში იმუშავებს 150 დღე, დღე-ღამეში 8 საათიანი სამუშაო გრაიკით. შესაბამისად, წლის განმავლობაში გამოუშვებს 144 000 მ3 (345 600 ტ) ბეტონს, რომლის წარმოებისთვის საწარმო გამოიყენებს 28 800 მ3 (43 200 ტონა) ცემენტს, 59400 მ3 (95040 ტ) ქვიშას, 91484 მ3 (155 520 ტ) ღორღს, 51840 ტ წყალს.

ბეტონის კვანძის კომპლექსში შედგება:

- ინერტული მასალების მიწოდების სისტემა (მიმღები ბუნკერი, ლენტური ტრანსპორტიორი);

- სილოსის პნევმოსისტემა (უზრუნველყოფს სილოსის ფილტრში დაგროვილი ცემენტის სილოსში დაბრუნებას. სილოსს ექნება მტვედამჭერი ფილტრი);

- ბეტონშემრევი;

- ავტომატური მართვის სიტემა და ოპერატორის კაბინა.

ბეტონის დამზადების ტექნოლოგიურტი პროცესი ასეთია: ნედლეული (ქვიშა/ხრეში) იყრება, ბეტონის კვანძის ნედლეულის მიმღებ ბუნკერში, საიდანაც ლენტური ტრანსპორტიორის მეშვეობით მიეწოდება შემრევს. შემრევში ემატება ცემენტი (ცემენტი, ცემენტის სილოსიდან შემრევს მიეწოდება დახურული შნეკური ტრანსპორტიორით, მიწოდების სისტემა დახურულია და ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებების გაფრქვევას ადგილი არ აქვს) და წყალი.  შემრევიდან მზა პროდუქტი, ბეტონი ჩამტვირთავი სახელოების გამოყენებით იტვირთება ბეტონმზიდებში.

სურ. 3.2 ბეტონის საწარმოს ტექნოლოგიური სქემა

## 3.4 ასფალტის საწარმოს ტექნოლოგიური პროცესის აღწერა და წარმადობა

როგორც უკვე აღინიშნა კომპანია გეგმავს №4 სამშენებლო ბანაკის ტერიტორიაზე ასფალტის საწარმოს დამონტაჟებას, რომელიც ხელს შეუწყობს საავტომობილო გზის პროექტის სამშენებლო სამუშაოების ეფექტიანად განხორციელებას და ამასთან თავიდან იქნება აცილებული ასფალტის შემოტანით გამოწვეული ზემოქმედებები გარემოს სხვადასხვა კომპონენტებზე.

დაგეგმილი ასფალტის საწარმოს მიერ წელიწადში გათვალისწინებულია 76 800 მ3/წელ (192 000 ტ/წელ) მზა ასფალტის ნარევის მომზადება.

№4 სამშენებლო ბანაკის ტერიტორიაზე ასაფალტის საწარმოს განთავსდება შემდეგ GPS: X- 731512 Y- 4628693 კოორდინატებზე. საწარმოს ტექნოლოგიური სქემა მოცემულია სურათზე 3.4.1, ხოლო სამშენებლო ბანაკი მასზე დაგეგმილი ინფრასტრუქტურის ჩვენებით მოცემულია სამშენებლო ბანაკის გენ. გეგმაზე (სურ. 3.4.3).

ასფალტის საამქროები მოეწყობა №4 სამშენებლო ბანაკის  ტერიტორიაზე და დაგეგმილი ასფალტის კვანძის მიახლოებითი წარმადობა იქნება 80 მ3/სთ-ს. წელიწადში ბეტონის კვანძი სავარაუდოდ იფუნქციონირებს 960 სთ და დღეში 8 საათიანი სამუშაო გრაფიკით.

ასფალტის მწარმოებელი ქარხნის შემადგენლობაში შედის შემდეგი დანადგარ-მექანიზმები:

- ინერტული მასალების მიმღები ბუნკერები;

- საშრობი დოლი;

- მტვერის ინერციული (ციკლონური) შემგროვებელი;

- ცხერი აგრეგატის ელევატორი;

- ვიბრაციული ცხაური;

- ფილერის (შემავსებლის) მიწოდების სისტემა;

- ცხელი აგრეგატის შენახვის სისტემა;

- აწონვის და შერევის სისტემა;

- ბიტუმის მიწოდების სისტემა;

- მართვის პუნქტი.

ასფალტის ნარევის დამზადება ითვალისწინებს შემდეგ ოპერაციებს:

- ინერტული მასალების მიწოდებას ასფალტის ქარხნის მიმღებ ბუნკერში;

- ასფალტის ნარევის დამზადებას, რაც ითვალისწინებს საშრობ დოლში ინერტული მასალების გამოშრობას. გამომშრალი მასალები მიეწოდება შერევის სისტემას. აქვე მიეწოდება ბიტუმი და შემავსებლები. შერევის სისტემის დოზატორები ავტომატურად უზრუნველყოფენ ნარევში მასალების განსაზღვრული ოდენობის მიწოდებას. შემრევში შეყვანილი კომპონენტები შეირევა და დამზადებული პროდუქცია გადაიტვირთება მზა პროდუქციის ბუნკერში, საიდანაც გადაიტვირთება ავტოთვითმცლელებში.

- პროდუქციის დატვირთვას ტრანსპორტზე და მის გატანას ტერიტორიიდან.

ასფალტის საწარმოს მაქსიმალური წარმადობა შეადგენს 200 ტ/საათში. შესაბამისად,  ვინაიდან საწარმო წელიწადში იმუშავებს 120 დღე, დღეში 8 საათიანი სამუშაო გრაფიკით, მოხდება დღეში 1600 ტონა, ხოლო წელიწადში 192 000 ტონა ასფალტის მიღება.

საწარმო აღჭურვილი იქნება შემდეგი ტექნოლოგიური მოწყობილობებით: ცივი კვების სისტემა - რომელიც მოიცავს მზა ნედლეულის მიმღებ ბუნკერებს და ლენტურ ტრანსპორტიორს;

№4 სამშენებლო ბანაკის ტერიტორიაზე მოსაწყობი სამსხვრევ-დამხარისხებელი დანადგარის მიერ წარმოებული ინერტული მასალის ნაწილი ავტოთვითმცლელების დახმარებით მიეწოდება შესაბამის სამშენებლო ბანაკის ტერიტორიაზე მოსაწყობ ასფალტის საწარმოს მიმღებ ბუნკერებს (4 ცალი მიმღები ბუნკერი, თითოეული 240 ტ მოცულობის მქონე), რომელიც განკუთვნილია ცივი მასალის მისაღებად. აღნიშნული აგრეგატებიდან მასალები ლენტური ტრანსპორტიორის საშუალებით გადავა ინერტული მასალების საშრობ დოლში.

საშრობი და გამაგრილებელი სისტემა - რომელიც მოიცავს საშრობ დოლს და უზრუნველყოფილია გაგრილების სისტემით.

საშრობი დოლი წარმოადგენს უმთვრეს დეტალს ასფალტის საწარმოს ფუნქციონირებაში. ის უზრუნველყოფს ქვიშის და ღორღის გაშრობას და პასუხისმგებელია აღნიშნული  მასალების გაცხელებაზე. საშრობი სისტემა უზრუნველყოფილი იქნება ტემპერატურის კონტროლის სენსორული სისტემა. ასევე უზრუნველყოფილი იქნება საცეცხლური სისტემით, რომელიც თავის მხრივ აღჭურვილია ინვენტორებით, რომელთა მართვაც განხორციელდება საოპერატორო ჯიხურიდან, რათა მოხდეს საწვავისა და ჟანგბადის ზუსტი რაოდენობის რეგულირება.

საშრობ დოლში გაცხელებული მასალა საცერის გავლის შემდეგ, ელევატორების საშუალებით მიეწოდება შემრევს, სადაც მოხდება ბიტუმთან და ფილერთან ერთად არევა და მზა ასფალტის მიღება. შემრევი აგრეგატის დოზატორები უზრნველყოფენ ნარევში ფილერის განსაზღვრული ოდენობით მიწოდებას.

საშრობ დოლს გააჩნია მტვრის შეგროვების სისტემა, რომელიც აღჭურვილია ციკლონის ფილტრით 60%-იანი ეფექტურობით, აირმტვერნარევის დაჭერის სისტემით და სახელოიანი ტიპის ფილტრით, მტვერდამჭერის 99,9%-იანი უზრნველყოფით.

სახელოიანი ფილტრი არის მტვრისდაჭერის საშუალება, რომელსაც გააჩნია ფილტრაციის ზედაპირი, ფილტრის ტომარა, შეკუმშული ჰაერის ავზი, დიაფრაგმის სარქველები და ევაკუაციის სისტემა. სახელოებიანი ფლიტრი შემუშავებული და გათვლილია დამაბინძურებლების ტიპზე, მტვრის ნაწილაკების ზომასა და საჭირო სიმძლავრეზე. საშრობი დოლის ფილტრის სახელურში დაგროვილი მტვერი დაბრუნებული იქნება ასფალტის წარმოების ტექნოლოგიური ციკლში, როგორც ერთ-ერთი შემავსებელი.

საწარმოში ბიტუმი შემოტანილი იქნება სპეციალური სატრანსპორტო საშუალებებით აზრებაიჯანიდან. შემოტანილი ბიტუმი განთავსდება 10 სხვადასხვა ავზში. თითოეული ავზის მოცულობა შეადგენს 40 ტონას. შესაბამისად, ჯამურად ბიტუმის ავზების მოცულობა იქნება 400 ტონა.

იმისათვის რომ მოხდეს ბიტუმის გადატანა შემრევ მიქსერში, საბოლოო ასფალტის ნარევის მისაღებად, ბიტუმსაცავი აღჭურვილია ბიტუმის გაცხელების სისტემით, რომელიც უზრუნველყოფს მის გაცხელებას 1500 ტემპერატურამდე. გაცხელებული ბიტუმი სპეციალური ცირკულარული ტუმბოს მეშვეობით გადავა შემრევ მიქსერში, სადაც მოხდება მზა პროდუქციის შერევა და ასფალტის იღება. საწარმოში სრული ტექნოლოგიური პროცესის მართვა განხორციელდება სპეციალური ავტომატური კაბინინდან.

3.3. ასფალტის საწარმოს ტექნოლოგიური სქემა

სურ. 3.5. - №4 სამშენებლო ბანაკის გენ-გეგმა ინფრასტრუქტურული ობიეტების ჩვენებით

როგორც უკვე აღინიშნა ორივე სამშენებლო ბანაკის ტერიტორიაზე მობილური ასფალტის საწარმოს მუშობის რეჟიმი იქნება 8 საათიანი, წელიწადში 120 სამუშაო დღით. შესაბამისდ, საწარმოში ნედელულის შემოტანა და გატანა განხორციელდება ობიექტის მუშაობის პარალელურად.

ასფალტის ნარევის დასამზადებლად საჭირო იქნება ბიტუმი, შემავსებელ მასალად ფილერი და ქვის მტვერი, ქვიშა და ღორღი. საწარმოს მაქსიმალური წარმადობა შეადგენს 200 ტ/საათში. ამრიგად, საწარმო დღე-ღამეში გამოიმუშავებს 1600 ტონა, ხოლო წელიწადში 192 000 ტონა ასფალტს.

ნედელულის ხარჯი 192 000 ტონა ასფალტის წარმოებისას იქნება შემდეგი:

- ქვიშა - 38 400 ტ/წელ;

- ღორღი 129 600 ტ/წელ;

- ბიტუმი 10 560 ტ/წელ;

- მინერალური ფხვნილი/ფილერი 13 440 ტ/წელ;

როგორც უკვე აღინიშნა, საწარმოს მომარაგება ინერტული მასალებით განხორციელდება სამშენებლო ბანაკის ტერიტორიაზე დაგეგმილი სამსხვრევი დანადგარის მიერ წარმოებული პროდუქციით. ბიტუმის შემოტანა განხორციელდება აზერბაიჯანიდან, ხოლო დანამატების შემოტანა სხვადასხვა მომწოდებლებისაგან.

საწარმოო დანადგარი იმუშავებს ელექტროენერგიაზე, ხოლო ბიტუმის გათბობა მოხდება ბუნებრივი აირის გამოყენებით. გამოყენებული იქნება მუნიციპალიტეტში არსებული კომუნალური ქსელები.

# 4. ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა სახეობები და მათი ძირითადი მახასიათებელი სიდიდეები

ობიექტის ექსპლუატაციის პროცესში მოსალოდნელია ქვემოთ მოყვანილი მავნე ნივთიერებების ემისია, რომელთა მაქსიმალური ერთჯერადი და საშუალო დღეღამური ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაციები [4] მოცემულია ცხრილი 4.1

ცხრილი 4.1 მავნე ნივთიერებათა ძირითადი მახასიათებლები

| მავნე ნივთიერებათა |  | ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაცია მგ/მ3 |  | საშიშროების კლასი |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| კოდი | დასახელება | საშუალო სადღეღამისო | საშუალო სადღეღამისო |  |
| 301 | აზოტის დიოქსიდი | 0.2 | 0.04 | 3 |
| 304 | აზოტის (II) ოქსიდი | 0.4 | 0.06 | 3 |
| 328 | ჭვარტლი | 0.15 | 0.05 | 3 |
| 330 | გოგირდის დიოქსიდი | 0.5 | 0.05 | 3 |
| 333 | გოგირდწყალბადი | 0.008 | - | 2 |
| 337 | ნახშირბადის ოქსიდი | 5 | 3 | 4 |
| 2732 | ნავთის ფრაქცია | 1.2(სუზდ) | - | - |
| 2754 | ნაჯერი ნახშირწყალბადები, C12-C19 | 1 | - | 4 |
| 2902 | შეწონილი ნაწილაკები | 0.5 | 0.15 | 3 |
| 2909 | არაორგანული მტვერი SiO2<20% | 0.3 | 0.1 | 3 |

საწარმოს ფუნქციონირების მონაცემების ანალიზის საფუძველზე დადგენილი ატმოსფერული ჰაერის უმთავრესი დამაბინძურებელი წყაროებია:

№4 სამშენებლო ბანაკი:

- ბალასტის საწყობი - გაფრქვევის წყარო გ-1;

- ინერტული მასალის სამსხვრევი დანადგარი - გაფრქვევის წყარო გ-2;

- პროდუქციის (ქვიშა-ღორღის) დროებითი სანაყარო - გაფრქვევის წყარო გ-3;

- პროდუქციის (ქვიშა-ღორღის) საწყობი - გაფრქვევის წყარო გ-4;

- ბეტონის ქარხნის მიმღები ბუნკერი - გაფრქვევის წყარო გ-5;

- ბეტონის ქარხნის ლენტური ტრანსპორტიორი - გაფრქვევის წყარო გ-6;

- ცემენტის სილოსები - გაფრქვევის წყაროები გ-7 და გ-8;

- ბეტონის დანამატების სილოსები - გაფრქვევის წყარო გ-9 და გ-10;

- დიზელის უბანი - გაფრქვევის წყარო გ-11;

- სამშენებლო ტექნიკის სადგომი - გაფრქვევის წყარო გ-12;

- ასფალტის დანადგარი - გაფრქვევის წყარო გ-13;

- მინერალური დანამატის (ფილერის) სილოსები - გაფრქვევის წყაროები გ-14 და გ-15;

- ბიტუმის რეზერვუარი - გაფრქვევის წყარო გ-16;

- ბიტუმის გამაცხელებელი სისტემა - ფაგრქვევის წყარო გ-17;

- ასფალტის საწარმოს მიმღები ბუნკერი - გაფრქვევის წყარო გ-18;

- ასფალტის საწარმოს ტრანსპორტიორი - გაფრქვევის წყარო გ-19;

- ნავთობდამჭერი - გაფრქვევის წყარო გ-20.

# 5. ატმოსფერულ ჰაერში გაფქვეულ მავნე ნივთიერებათა რაოდენობის ანგარიში

№4 სამშენებლო ბანაკების ანგარიში შესრულებულია საწარმოს და დანადგარების მაქსიმალური დატვირთვის პირობებისთვის [6], [7], [8]-ის საფუძველზე.

## 5.1 ემისიის განგარიშება №4 სამშენებლო ბანაკის ბალასტის საწყობიდან - დასაწყობება/შენახვისას (გ-1)

ფხვიერი მასალების გადატვირთვა ხორციელდება ჩამტვირთავი სახელოს გარეშე. ადგილობრივი პირობები-საწყობი ღია ოთხივე მხრიდან (K4=1). მასალის გადმოყრის სიმაღლე - 1.0 მ. (B=0.5). ზალპური ჩამოცლა ავტოთვითმცლელიდან ხორციელდება 10 ტ. და მეტი ოდენობით (K9=0.1). ქარის საანგარიშო სიჩქარეები მ/წმ: 7.3 (K3=1.7). დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ემისიის რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები მოცემულია ცხრილში 5.1.1.

ცხრილი 5.1.1 - დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ემისიის რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები

| დამაბინძურებელი ნივთიერება |  | მაქსიმალური ემისია, გ/წმ | წლიური ემისია, ტ/წელ |
| --- | --- | --- | --- |
| კოდი | დასახელება |  |  |
| 2902 | შეწონილი ნაწილაკები | 0.0434 | 0.8026 |

საწყისი მონაცემები დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამოყოფის გაანგარიშებისათვის მოცემულია ცხრილში 5.1.2

ცხრილი 5.1.2.

| მასალა | პარამეტრი |
| --- | --- |
| ბალასტი | გადატვირთული მასალის რ-ბა: Gსთ=46ტ/სთ; Gწლ=401280 ტ/წელ. მტვრის ფრაქციის მაქსიმალური მასური წილი მასალაში: K1=0.04. მტვრის წილი, რომელიც გადადის აეროზოლში: K2=0.02. ტენიანობა 10%-მდე (K5) |

მიღებული პირობითი აღნიშვნები, საანგარიშო ფორმულები, აგრეთვე საანგარიშო პარამეტრები და მათი დასაბუთება მოცემულია ქვემოთ:

ემისიის ანგარიში ნედლეულის დასაწყობებისას

მტვრის მაქსიმალური ერთჯერადი ემისიის ანგარიში ხორციელდება ფორმულით [8]:

Mდსწ = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · B · Gსთ · 106/3600, გ/წმ

სადაც K1 - მტვრის ფრაქციის (0-200 მკმ) წონითი წილია მასალაში;

K2 - მტვრის წილია (მტვრის მთლიანი წონოთი წილიდან), რომელიც გადადის აეროზოლში (0-10 მკმ);

K3 - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს ადგილობრივ მეტეო პირობებს;

K4 - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს ადგილობრივ პირობებს, კვანძის დაცულობის ხარისხს გარეშე ზემოქმედებისაგან, ამტვერების პირობებს;

K5 - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს მასალის ტენიანობას;

K7 - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს მასალის ზომებს;

K8 - შემასწორებელი კოეფიციენტი სხვადასხვა მასალისათვის გრეიფერის ტიპის გათვალისწინებით, სხვა ტიპის გადამტვირთავი მოწყობილობების გამოყენებისას, K8=1;

K9 - შემასწორებელი კოეფიციენტი ზალპური ჩამოცლისას ავტოთვითმცლელიდან;

B - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს გადმოყრის სიმაღლეს;

Gსთ - გადასატვრთი მასალის რაოდენობა, ტ/სთ.

მტვრის ჯამური წლიური ემისიის ანგარიში ხორციელდება ფორმულით:

Gდსწ = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · B · Gწ, ტ/წ

სადაც Gწ - გადასატვირთი მასალის წლიური რაოდენობაა, ტ/წ.

№4 სამშენებლო ბანაკისთვის ნედლეულის დასაწყობებისას ემისიის მნიშვნელობა იქნება:

M2902 7.3მ/წმ = 0.04 × 0.02 × 1.7 × 1 ×0.1 × 0.5 × 1 × 0.1 × 0.5 × 46 × 106 /3600 = 0.0434444 გ/წმ;

G2902 = 0.04 × 0.02 × 1 ×1 × 0.1 × 0.5 ×1 × 0.1 × 0.5 × 401280 = 0.80256 ტ/წელ.

ემისიის ანგარიში ნედლეულის შენახვისას

გაანგარიშება შესრულებულია შემდეგი მეთოდური მითითებების თანახმად [6, 7, 8].

დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ემისიის რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები მოცემულია ცხრილში 5.1.3.

ცხრილი 5.1.3 დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ემისიის რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები

| დამაბინძურებელი ნივთიერება |  | მაქსიმალური ემისია, გ/წმ | წლიური ემისია, ტ/წელ |
| --- | --- | --- | --- |
| კოდი | დასახელება |  |  |
| 2902 | შეწონილი ნაწილაკები | 0.0245 | 0.0001 |

მტვრის მაქსიმალური ერთჯერადი ემისიის ანგარიში ფხვიერი მასალის შენახვისას ხორციელდება შემდეგი ფორმულით [8]:

Mშნხ = K4 · K5 · K6 ·  K7 · q · Fმშფ + K4 · K5 · K6 ·  K7 · 0.11 · q · ( Fჯფ - Fმშფ ) · (1-η), გ/წმ;

სადაც, K4 - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს ადგილობრივ პირობებს, კვანძის დაცულობის ხარისხს გარეშე ზემოქმედებისაგან, ამტვერების პირობებს;

K5 - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს მასალის ტენიანობას;

K6 - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს დასასაწყობებელი მასალის ზედაპირის პროფილს;

K7 - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს მასალის ზომებს;

Fმშფ - ფართი გეგმაზე, რომელზედაც სისტემატიურად მიმდინარეობს დასაწყობების სამუშაოები, მ2;

Fჯფ - ამტვერების ზედაპირის ფართი გეგმაზე, მ2;

q  - მტვრის კუთრი ამტვერების მაქსიმალური სიდიდე, გ/(მ2*წმ);

η  - გაფრქვევის შემცირების ხარისხი მტვერდამჭერი სისტემის გამოყენების შემთხვევაში (η =0).

კოეფიციენტი K6-ის მნიშვნელობა განისაზღვრება ფორმულით:

K6  = F მაქს/Fჯფ

სადაც F მაქს -საწყბის მაქსიმალურად შევსებისას დასაწყობებული მასალის ზედაპირის  ფაქტიური ფართია საწყობის მაქსიმალური შევსებისას, მ2;

მტვრის ჯამური წლიური ემისიის ანგარიში ფხვიერი მასალის შენახვისას ხორციელდება ფორმულით:

Gშნხ = 0.11 · 8.64 · 10-2 · K4 · K5 · K6 ·  K7 ·  q ·  Fჯფ · (1-η) · (T - Tწვ - Tთ) ტ/წ;

მტვრის კუთრი ამტვერებს მაქსიმალური სიდიდე განისაზღვრება ფორმულით:

q = 103  · a  · Ub , გ/(მ2*წმ)

სადაც a და b - ემპირიული კოეფიციენტებია, რომლებიც დამოკიდებულია გადასატვირთი მასალის ტიპზე:

U - ქარის სიჩქარე, მ/წმ.

T - მასალის შენახვის საერთო დრო განსახილველ პერიოდში (დღე);

Tწვ - წვიმიან დღეთა რიცხვი;

Tთ - მდგრადი თოვლის საფარიან დღეთა რიცხვი.

საანგარიშო პარამეტრების და მათი მნიშვნელობები მოცემულია ცხრილში 5.1.4.

ცხრილი 5.1.4 საანგარიშო პარამეტრები და მათი მნიშვნელობები

| საანგარიშო პარამეტრები | მნიშვნელობები |
| --- | --- |
| გადასატვირთი მასალა: ბალასტი ემპირიული კოეფიციენტები, რომლებიც დამოკიდებულია გადასატვირთი მასალის ტიპზე | a=0.0135 b = 2.987 |
| ადგილობრივი პირობები - საწყობი ღია ოთხივე მხრიდან | K4 = 1 |
| მასალის ტენიანობა 10%-მდე | K5 = 0.1 |
| დასაწყობებული მასალის ზედაპირის პროფილი | K6 =750/500=1.5 |
| მასალის ზომები - 50-10 მმ | K7 = 0.5 |
| ქარის საანგარში სიჩქარეები, მ/წმ | Ub = 7.3 |
| ქარის საშუალო წლიური სიჩქარე, მ/წმ | U = 0.5 |
| გადატვირთვის სამუშაოების ზედაპირის მუშა ფართობი, მ2 | Fმშ = 10 |
| ამტვერების ზედაპირის ფართი გეგმაზე, მ2 | Fჯფ = 500 |
| ამტვერების ზედაპირის ფაქტიური ფართი გეგმაზე, მ2 | Fმაქს = 750 |
| მასალის შენახვის საერთო დრო განსახილველ პერიოდში, დღ. | T =366 |
| წვიმიან დღეთა რიცხვი | Tწვ =97 |
| მდგრადი თოვლის საფარიან დღეთა რიცხვი | Tთ = 41 |

ატმოსფერულ ჰაერში დამაბინძურებელ ნივთერებათა მაქსიმალური ერთჯერადი და წლიური გამოყოფის გაანგარიშება მოცემულია ქვემოთ.

q2902 7.3 მ/წმ = 10-3 × 0.0135 × 7.3 2.987 = 0.0051178  გ/(მ2*წმ)

M2902 7.29მ/წმ = 1 × 0.1 × 1.5 × 0.5 × 0.001178 × 10 + 1 × 0.1 ×1.5 ×0.11 × 0.0051178 × (500-10) = 0.0245268 გ/წმ;

q2902 = 10-3 ×0.0135 0-3 × 0.5 2.987 = 0.0000017 გ/(მ2.წმ);

G 2902 = 0.11 × 8.64 × 10-2 × 1 ×0.1 × 1.5 × 0.5 × 0.0000017 × 500 (366-97-41) = 0.0001384ტ/წელ.

დაჯამებულია მტვრის გამოყოფა ბალასტის დაყრა-შენახვისას და ლიტერატურული წყარო [6]-ის დანართი 117-ის მიხედვით გამოყენებულია გაფრქვევების მნიშვნელობების შემასწორებელი მტვრის დალექვის მახასიათებელი კოეფიციენტი მყარი ნაწილაკებისათვის - 0.4.

№4 სამშენებლო ბანაკისთვის, ემისია ნედლეულის შენახვისას:

| დამაბინძურებელი ნივთიერება |  | მაქსიმალური ემისია, გ/წმ | წლიური ემისია, ტ/წელ |
| --- | --- | --- | --- |
| კოდი | დასახელება | 0.0434444 | 0.80256 |
| 2902 | შეწონილი ნაწილაკები | 0.0245268 | 0.0001384 |
|  | Σ | 0.067971 | 0.802698 |
|  | კოეფიციენტით | 0.0272 | 0.3211 |

## 5.2 ემისიის განაგარიშება ქვიშა ღორღის სამსხვრევი დანადგარიდან (გ-2)

ემისიის გაანგარშება ღორღის მიმღები ბუნკერიდან

გაანგარიშება შესრულებულია შემდეგი მეთოდური მითითებების თანახმად [6, 7, 8]

ფხვიერი მასალის გადმოტვირთვა ხორციელდება ჩამტვირთავი სახელოს გარეშე. ადგილობრივი პირობები-საწყობი ღია ოთხივე მხრიდან (K4=1). მასალის გადმოყრის სიმაღლე - 0.5მ (B=0.5). ზალპური ჩამოცლა ავტოთვითმცლელებიდან ხორციელდება 10 ტ. და ნაკლების ოდენობით (K9=0.2). ქარის საანგარიშო სიჩქარეები მ/წმ: 7.3 (K3=1.7). დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ემისიის რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები მოცემულია ცხრილში 5.2.1

ცხრილი 5.2.1 - დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ემისიის რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები

| დამაბინძურებელი ნივთიერება |  | მაქსიმალური ემისია, გ/წმ | წლიური ემისია, ტ/წელ |
| --- | --- | --- | --- |
| კოდი | დასახელება |  |  |
| 2902 | შეწონილი ნაწილაკები | 0.387 | 0.826880 |

საწყისი მონაცმეები დამაბინძურებელ ნივთიერებთა გამოყოფის გაანგარიშებისათვის მოცემულია ცხრილში 5.2.2

ცხრილი 5.2.2 გაანგარიშების საწყისი მონაცემები

| მასალა | პარამეტრი |
| --- | --- |
| ღორღი | გადატვირთული მასალის რ-ბა: Gსთ=256ტ/სთ; Gწლ=358400 ტ/წელ. მტვრის ფრაქციის მაქსიმალური მასური წილი მასალაში: K1=0.04. მტვრის წილი, რომელიც გადადის აეროზოლში: K2=0.02. ტენიანობა 10%-მდე (K5=0.1). მასალის ზომები 50-10მმ (K7=0.5) |

მიღებული პირობითი აღნიშვნები, საანგარშო ფორმულები, აგრეთვე საანგარიშო პარამეტრები და მათი დასაბუთება მოცემულია ქვემოთ:

მტვრის მაქსიმალური ერთჯერადი ემისიის ანგარიში ხორციელდება ფორმულით [8]

Mდსწ = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · B · Gსთ · 106/3600, გ/წმ

სადაც K1 - მტვრის ფრაქციის (0-200 მკმ) წონითი წილია მასალაში;

K2 - მტვრის წილია (მტვრის მთლიანი წონოთი წილიდან), რომელიც გადადის აეროზოლში (0-10 მკმ);

K3 - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს ადგილობრივ მეტეო პირობებს;

K4 - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს ადგილობრივ პირობებს, კვანძის დაცულობის ხარისხს გარეშე ზემოქმედებისაგან, ამტვერების პირობებს;

K5 - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს მასალის ტენიანობას;

K7 - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს მასალის ზომებს;

K8 - შემასწორებელი კოეფიციენტი სხვადასხვა მასალისათვის გრეიფერის ტიპის გათვალისწინებით, სხვა ტიპის გადამტვირთავი მოწყობილობების გამოყენებისას, K8=1;

K9 - შემასწორებელი კოეფიციენტი ზალპური ჩამოცლისას ავტოთვითმცლელიდან;

B - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს გადმოყრის სიმაღლეს;

Gსთ - გადასატვრთი მასალის რაოდენობა, ტ/სთ.

მტვრის ჯამური წლიური ემისიის ანგარიში ხორციელდება ფორმულით:

Gდსწ = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · B · Gწ, ტ/წ

სადაც Gწ - გადასატვირთი მასალის წლიური რაოდენობაა, ტ/წ.

ატმოსფერულ ჰაერში დამაბინძურებელ ნივთიერებათა მაქსიმალური ერთჯერადი და წლიური გამოყოფის გაანგარიშება მოცემულია ქვემოთ:

M2902 7.3მ/წმ =0.04 × 0.02 × 1.7 ×1× 0.1 × 0.5 ×1× 0.2 × 0.4 × 256 ×106/3600 =  0.387  გ/წმ;

G2902 =  0.04 ×  0.02 × 1 ×  1 × 0.1 × 0.5 ×  1 × 0.2 × 0.4 × 258400 = 0.826880 ტ/წელ.

ლიტერატურული წყარო [6]-ის დანართი 117-ის მიხედვით გამოყენებულია გაფრქვევების მნიშვნელობების შემასწორებელი მტვრის დალექვის მახასიათებელი კოეფიციენტი მყარი ნაწილაკებისათვის - 0.4.

№4 სამშენებლო ბანაკისთვის, ემისია სამსხვრევი დანადგარიდან:

| დამაბინძურებელი ნივთიერება |  | მაქსიმალური ემისია, გ/წმ | წლიური ემისია, ტ/წელ |
| --- | --- | --- | --- |
| კოდი | დასახელება |  |  |
| 2902 | შეწონილი ნაწილაკები | 0.387 | 0.826880 |
|  | 0.4 კოეფიციენტით | 0.1548 | 0.330752 |

ემისიის გაანგარიშება ლენტური ტრანსპორტიორიდან

ქვიშა-ღორღის გადამამუშავებელი საწარმოს ლენტური ტრანსპორტიორების ჯამური სიგრძე შეადგენს 156 მეტრს, ხოლო საშუალო სიგანე 0.81 მ. ორივე სამსხვრევზე მსხვრევა მიმდინარეობს სველი მეთოდით შესაბამისად ტენიანობა აღებულია 10-20%.

გაანგარიშება შესრულებულია შემდეგი მეთოდური მითითებების თანახმად [6, 7, 8].

ტრანსპორტირება ხორციელდება ღია კონვეირული ლენტების საშუალებით, სიგანით - 0.81 მ. საერთო სიგრძე შეადგენს 156 მეტრს. ქარის საანგარიშო სიჩქარეების შეადგენს, მ/წმ: 7.3 (K3=1.7). დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ემისიის რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები მოცემულია ცხრილში 5.2.3.

ცხრილი 5.2.3. დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ემისიის რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები მეთოდიკის მიხედვით

| დამაბინძურებელი ნივთიერება |  | მაქსიმალური ემისია, გ/წმ | წლიური ემისია, ტ/წელ |
| --- | --- | --- | --- |
| კოდი | დასახელება |  |  |
| 2902 | შეწონილი ნაწილაკები | 0.000675 | 0.02000 |

საწყისი მონაცემები დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამოყოფის  გაანგარიშებისათვის მოცემულია ცხრილში 5.2.4

ცხრილი 5.2.4.

| მასალა | პარამეტრი |
| --- | --- |
| ღორღი | მუშაობის დროს - 1400 სთ/წელ; ტენიანობა 10-20%-მდე. (K5=0.01). ნაწილაკების ზომები 5-3მმ (K7=0.7) |

მიღებული პირობითი აღნიშვნბი, საანგარიშო ფორმულები, აგრთვე საანგარიშო პარამეტრები და მათი ადასბუთება მოცემულია ქვემოთ.

შეწონილი ნაწილაკების ჯამური მასის ემისია, რომელიც წარმოიქმნება ფხვიერი მასალის ტრანსპორტირებისას ღია ლენტური კონვეირიდან, განისაზღვრება ფორმულით [8]:

Gლენტი = 3.6 · K3 · K5 · Wკ ·  L · l  · Y · T, ტ/წ;

მაქსიმალური ერთჯერადი ემისია რომელიც წარმოიქმნება მასალის ტრანსპორტირებისას ღია ლენტური კონვეირიდან, განისაზღვრება ფორმულით:

Mლენტი = K3 · K5 · Wკ ·  L · l  · Y · 103, გ/წმ;

სადაც K3 - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს ადგილობრივ მეტეო პირობებს

K5 - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს მასალის ტენიანობას

Wკ  - ლენტური ტრანსპორტიორიდან კუთრი ამტვერება, კგ/მ*წმ;

L - ლენტური ტრანსპორტიორის სიგანე, მ

l  - ლენტური ტრანსპორტიორის სიგრძე, მ

Y - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს მასალის წვრილმარცვლოვანებას

T - მუშაობის წლიური დრო, სთ/წ

ატმოსფერულ ჰაერში დამაბინძურებელ ნივთიერებათა მაქსიმალური ერთჯერადი და წლიური გამოყოფის გაანგარიშება მოცემულია ქვემოთ.

M2902 7.29მ/წმ =1.7 × 0.01 × 0.0000045 × 156 × 0.81 × 0.7 × 103  = 0.000675 გ/წმ

M2902 7.29მ/წმ = 3.6 × 1 × 0.01 × 0.0000045 × 156 × 0.81 × 0,7 × 1400 = 0.02000 ტ/წელ

ემისიის განგარიშება 2 სამსხვრევიდან და 2 საცერიდან

კომპლექსში შედის ორის სამსხვრევი (ყბებიანი და როტაორული სამსხვრევებზე მსხვრევა მიმდინარეობს სველი მეთოდით) და ორი საცერი.

გაანგარიშება შესრულებულია შემდეგი მეტოდური მითითებების თანახმად [10].

დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ემისიის რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები მოცემულია ცხრილში 5.2.5.

ცხრილი 5.2.5. დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ემისიის რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები

| დამაბინძურებელი ნივთიერება |  | მაქსიმალური ემისია, გ/წმ | წლიური ემისია, ტ/წელ |
| --- | --- | --- | --- |
| კოდი | დასახელება |  |  |
| 2902 | შეწონილი ნაწილაკები | 160 | 1216.512 |

საწყისი მონაცემები დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამოყოფის გაანგარიშებისათვის მოცემულია ცხრილში 5.2.5

ცხრილი 5.2.5. გაანგარიშების საწყისი მონაცემები

| ტექნოლოგიური დანადგარის ტიპი | სთ/წელ |
| --- | --- |
| ყბებიანი სამსხვრევი ნარევის მოცულობითი სიჩქარე V=1400 | 1400 |
| როტორლი სამსხვრევი - აირჰაეროვანი ნარევის მოცულობითი სიჩქარე V=1800 | 1400 |
| საცერი - აირჰაეროვანი ნარევის მოცულობითი სიჩქარე V=3500 მ3/სთ; მტვრის კონცენტრაცია - C=10 გ/მ3 | 1400 |
| საცერი - აირჰაეროვანი ნარევის მოცულობითი სიჩქარე V=3500 მ3/სთ; მტვრის კონცენტრაცია - C=10 გ/მ3 | 1400 |

მტვრის ჯამური გამოყოფა ტექნოლოგიური დანადგარიდან გაიანგარიშება ფორმლით:

MG=3600 · 10-6 · t ·V · C ტ/წელ;

სადაც t - ტექნოლოგიური დანადგარის მუშაობის დრო წელიწადში, სთ. V - აირჰაეროვანი ნაკადის მოცულობა მ3/წმ;

C - მტვრს კონცენტრაცია შესასვლელზე, გ/მ3

მტვრის მაქსიმალური ერთჯერადი გამოყოფა გაიანგარიშება ფორმულით:

G=V · C გ/წმ;

დამაბინძურებელ ნივთიერებათა (გამოყოფის) ემისიის მაქსიმალური ერთჯერადი და წლიური გაანგარიშება მოცემულია ქვემოთ:

ყბებიანისამსხვრევი

V=14000/3600= 3.88889 მ3/წმ;

M2908=3600 · 10-6 · 1400 · 3.88889 · 13 = 254.8 ტ/წელ.

G2908=3.88889 · 13 = 50.555556 გ/წმ

როტორული სამსხვრევი

V = 18000/36000 = 5 მ3/წმ;

M2908=3600 · 10-6 · 1400 · 5 · 18 = 453.6 ტ/წელ.

G2908=5 · 18 = 90 გ/წმ

საცერი

V = 3500/36000 = 0.972222 მ3/წმ;

M2908=3600 · 10-6 · 1400 · 0.972222 · 10 =49 ტ/წელ.

G2908=0.972222 · 10 = 9.72222 გ/წმ

საცერი

V = 3500/36000 = 0.972222 მ3/წმ;

M2908=3600 · 10-6 · 1400 · 0.972222 · 10 =49 ტ/წელ.

G2908=0.972222 · 10 = 9.72222 გ/წმ

მეთოდური მითითებების თანახმად [8; 2000 წლის რედაქცია], ისეთი შემთხვევების დროს რომელიც მიმდინარეობს არაორგანიზებული წყაროებიდან და განთავსებულია ღია ცის ქვეშ, გამოიყენება მეთოდიკა რომელიც დასაბუთებულია კუთრი გამოყოფის მაჩვენებლებზე. ესეთი წყაროებიდან გაფრქვევის აანგარიშოდ (გაცრა, დაფქვა, შეანხვა და ა.შ) მიზანშეწონილია შედეგები დაკორექტირდეს (K2-K7)-ის კოეფიციენტების მეშვეობით.

M= K1· K2 ·K3 ·K4 · K5 ·K7 ·K8 ·K9 ·B·Gსთ ·106/3600, გ/წმ

სადაც K2  - მტვრის წილი (მტვრის მთლიანი წონითი წილიდან), რომელიც გადადის აეროზოლში (0-10 მკმ);

K3 - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს ადგილობრივ მეტეო პირობებს;

K4 - კოეფიციეტი, რომელიც ითვალისწინებს ადგილობრივ პირობებს, კვანძის დაცულობის ხარისხს გარეშე ზემოქმედებისაგან, მატვერების პირობებს;

K5 - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს მასალის ტენიანობას;

K7 - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს მასალის ზომებს.

ზემოაღნიშნული კოეფიციენტების მნიშვნელობები საწარმოს კონკრეტული პირობებისთვის მოყვანილია ცხრილში.

| № | პარამეტრები | კოეფ. | მნიშვნ. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | მტვრის წილი რომელიც გადადის აეროზოლში | K2 | 0.02 |
| 2 | ქარის სიჩქარის დამოკიდებულება კოეფიციენტის სიდიდეზე | K3 | 1.7 |
| 3 | ადგილობრივი პირობების დამოკიდებულება კოეფიციენტის სიდიდეზე | K4 | 1.0 |
| 4 | ნედლეულის ტენიანობის დამოკიდებულება კოეფიციენტის სიდიდეზე | K5 | 0.1 |
| 5 | ნედელულის ზომის დამოკიდებულება კოეფიცენტის სიდიდეზე | K7 | 0.5 |

გამომდინარე შემასწორებელი კოეფიციენტების გამოყენებით, ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა რაოდენობა იქნება:

G2902=160X0.02X1.7X1X0.1X0.5=0.272 გ/წმ.

M2902=1216.512X0.02X1.7X1X0.1X0.5=2.068 ტ/წელ.

№4 სამშენებლო ბანაკი - ჯამური გაფრქვევა ქვიშა-ღორღის სამსხვრევიდან ნაჩვენებია ცხრილში

| დამაბინძურებელი ნივთიერება |  | გამოყოფის წყარო | მაქსიმალური ემისია, გ/წმ | წლიური ემისია, ტ/წელ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| კოდი | დასახელება | მიმღები ბუნკერი | 0.155 | 0.331 |
| 2909 | შეწონილი ნაწილაკები | ლენტური ტრანსპორტიორები | 0.0007 | 0.020 |
|  |  | ორი სამსხვრევი, ორი საცერი | 0.272 | 2.068 |
|  |  | Σ | 0.428 | 2.419 |

## 5.3 ემისიის გაანგარიშება მზა პროდუქციის დროებითი სანაყაროდან (გ-3)

ლენტური ტრანსპორტიორებიდან სხვადასხვა (ფრაქციის ზომები:0,5; 20-40; 20-40; 0,7; 5-12; 12-19; 19-25) მზა პროდუქტი (ქვიშა, ღორღი) დროებით იყრება სამსხვრევთან. დაანგარიშებულია წარმოებული ქვიშა-ღორღის წლიური ჯამური რაოდენობა, ვინაიდან მსხვრევა მიმდინარეობს სველი მეთოდით ტენიანობა აღებულია 10-20%. გაანგარიშება შეასრულებულია შემდეგი მეთოდური მთითებების თანახმად [6,7,8]

ფხვიერი მასალების გადატვირთვა ხორცელდება ჩამტვირთავი სახელოს გარეშე. ადგილობრივი პირობები-საწყობი ღია ოთხივე მხრიდან (K4=1). მასალის გადმოყრის სიმაღლე - 0.5 მ (B=0.4). ზალპური ჩამოცლა ავტოთვითმცლელიდან ხორციელდება 10 ტ. და ნაკლები ოდენობით (K9=1). ქარის საანგარიშო სიჩქარეებია მ/წმ: 7,3 (K3=1.7); დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ემისიის რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები მოცემულია ცხრილში 5.3.1.

ცხრილი 5.3.1. დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ემისიის რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები

| დამაბინძურებელი ნივთიერება |  | მაქსიმალური ემისია, გ/წმ | წლიური ემისია, ტ/წელ |
| --- | --- | --- | --- |
| კოდი | დასახელება |  |  |
| 2902 | შეწონილი ნაწილაკები | 0.271 | 0.803 |

საწყისი მონაცემები დამაბინძრებელ ნივთიერებათა გამოყოფის გაანგარიშებისათვის მოცემულია ცხრილში 5.3.2

ცხრილი 5.3.2 გაანგარიშების საწყისი მონაცმები

| მასალა | პარამეტრი |
| --- | --- |
| ქვიშა/ღორღი | გადატვირთული მასალის რ-ბა: Gსთ=256ტ/სთ; Gწლ=358400 ტ/წელ. მტვრის ფრაქციის მაქსიმალური მასური წილი მასალაში: K1=0.04. მტვრის წილი, რომელიც გადადის აეროზოლში: K2=0.02. |

მიღებული პირობითი აღნიშვნები, საანგარშო ფორმულები, აგრეთვე საანგარიშო პარამეტრები და მათი დასაბუთება მოცემულია ქვემოთ:

მტვრის მაქსიმალური ერთჯერადი ემისიის ანგარიში ხორციელდება ფორმულით [8]

Mდსწ = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · B · Gსთ · 106/3600, გ/წმ

სადაც K1 - მტვრის ფრაქციის (0-200 მკმ) წონითი წილია მასალაში;

K2 - მტვრის წილია (მტვრის მთლიანი წონოთი წილიდან), რომელიც გადადის აეროზოლში (0-10 მკმ);

K3 - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს ადგილობრივ მეტეო პირობებს;

K4 - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს ადგილობრივ პირობებს, კვანძის დაცულობის ხარისხს გარეშე ზემოქმედებისაგან, ამტვერების პირობებს;

K5 - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს მასალის ტენიანობას;

K7 - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს მასალის ზომებს;

K8 - შემასწორებელი კოეფიციენტი სხვადასხვა მასალისათვის გრეიფერის ტიპის გათვალისწინებით, სხვა ტიპის გადამტვირთავი მოწყობილობების გამოყენებისას, K8=1;

K9 - შემასწორებელი კოეფიციენტი ზალპური ჩამოცლისას ავტოთვითმცლელიდან;

B - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს გადმოყრის სიმაღლეს;

Gსთ - გადასატვრთი მასალის რაოდენობა, ტ/სთ.

მტვრის ჯამური წლიური ემისიის ანგარიში ხორციელდება ფორმულით:

Gდსწ = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · B · Gწ, ტ/წ

სადაც Gწ - გადასატვირთი მასალის წლიური რაოდენობაა, ტ/წ.

ატმოსფერულ ჰაერში დამაბინძურებელ ნივთიერებათა მაქსიმალური ერთჯერადი და წლიური გამოყოფის გაანგარიშება მოცემულია ქვემოთ:

M2902 7.3მ/წმ = 0.04 × 0.02 × 1.7 × 1 × 0.01 × 0.7 × 1 ×1 × 0.4 × 256 × 106/3600 = 0.271 გ/წმ;

G2902 =  0.04 × 0.02 ×  1 × 1 × 0.01 × 0.7 × 1 ×1 × 0.4 × 358400 = 0.803 ტ/წელ.

ლიტერატურული წყარო [6]-ის დანართი 117-ის მიხედვით გამოყენებულია გაფრქვევების მნიშვნელობების შემასწორებელი მტვრის დალექვის მახასიათებელი კოეფიციენტი მყარი ნაწილაკებისათვის - 0.4.

№4 სამშენებლო ბანაკი:

| დამაბინძურებელი ნივთიერება |  | მაქსიმალური ემისია, გ/წმ | წლიური ემისია, ტ/წელ |
| --- | --- | --- | --- |
| კოდი | დასახელება |  |  |
| 2902 | შეწონილი ნაწილაკები | 0.271 | 0.803 |
|  | 0.4 კოეფიციენტით | 0.1084 | 0.3212 |

## 5.4 ემისიის გაანგარიშება მზა პროდუქციის საწყობიდან (გ-4)

მზა პროდუქცია (ქვიშა, ღორღი) დროებიტი სანაყაროდან გადაიტვირთება და საწყობდება ტერიტორიაზე. დაანგარიშებულია წარმოებული ქვიშა ღორღის წლიური ჯამური რაოდენობა. ვინაიდან მსხვრევა მიმდინარეობს სველი მეთოდით ტენიანობა აღებულია 10-20%. გაანგარიDერბა შესრულებულია შემდეგი მეთოდური მითითებების თანახმად [6,7,8].

დაყრა

ფხვიერი მასალების გადატვირთვა ხორცელდება ჩამტვირთავი სახელოს გარეშე. ადგილობრივი პირობები-საწყობი ღია ოთხივე მხრიდან (K4=1). მასალის გადმოყრის სიმაღლე - 1.0 მ (B=0.5). ზალპური ჩამოცლა ავტოთვითმცლელიდან ხორციელდება 10 ტ. და ნაკლები ოდენობით (K9=0.2). ქარის საანგარიშო სიჩქარეებია მ/წმ: 7,3 (K3=1.7); დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ემისიის რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები მოცემულია ცხრილში 5.4.1.

ცხრილი 5.4.1. დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ემისიის რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები

| დამაბინძურებელი ნივთიერება |  | მაქსიმალური ემისია, გ/წმ | წლიური ემისია, ტ/წელ |
| --- | --- | --- | --- |
| კოდი | დასახელება |  |  |
| 2902 | შეწონილი ნაწილაკები | 0.068 | 0.201 |

საწყისი მონაცემები დამაბინძრებელ ნივთიერებათა გამოყოფის გაანგარიშებისათვის მოცემულია ცხრილში 5.4.2

ცხრილი 5.4.2 გაანგარიშების საწყისი მონაცმები

| მასალა | პარამეტრი |
| --- | --- |
| ქვიშა/ღორღი | გადატვირთული მასალის რ-ბა: Gსთ=256ტ/სთ; Gწლ=358400 ტ/წელ. მტვრის ფრაქციის მაქსიმალური მასური წილი მასალაში: K1=0.04. მტვრის წილი, რომელიც გადადის აეროზოლში: K2=0.02. ტენიანობა 10% |

მიღებული პირობითი აღნიშვნები, საანგარშო ფორმულები, აგრეთვე საანგარიშო პარამეტრები და მათი დასაბუთება მოცემულია ქვემოთ:

მტვრის მაქსიმალური ერთჯერადი ემისიის ანგარიში ხორციელდება ფორმულით [8]

Mდსწ = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · B · Gსთ · 106/3600, გ/წმ

სადაც K1 - მტვრის ფრაქციის (0-200 მკმ) წონითი წილია მასალაში;

K2 - მტვრის წილია (მტვრის მთლიანი წონოთი წილიდან), რომელიც გადადის აეროზოლში (0-10 მკმ);

K3 - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს ადგილობრივ მეტეო პირობებს;

K4 - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს ადგილობრივ პირობებს, კვანძის დაცულობის ხარისხს გარეშე ზემოქმედებისაგან, ამტვერების პირობებს;

K5 - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს მასალის ტენიანობას;

K7 - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს მასალის ზომებს;

K8 - შემასწორებელი კოეფიციენტი სხვადასხვა მასალისათვის გრეიფერის ტიპის გათვალისწინებით, სხვა ტიპის გადამტვირთავი მოწყობილობების გამოყენებისას, K8=1;

K9 - შემასწორებელი კოეფიციენტი ზალპური ჩამოცლისას ავტოთვითმცლელიდან;

B - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს გადმოყრის სიმაღლეს;

Gსთ - გადასატვრთი მასალის რაოდენობა, ტ/სთ.

მტვრის ჯამური წლიური ემისიის ანგარიში ხორციელდება ფორმულით:

Gდსწ = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · B · Gწ, ტ/წ

სადაც Gწ - გადასატვირთი მასალის წლიური რაოდენობაა, ტ/წ.

ატმოსფერულ ჰაერში დამაბინძურებელ ნივთიერებათა მაქსიმალური ერთჯერადი და წლიური გამოყოფის გაანგარიშება მოცემულია ქვემოთ:

M2902 7.3მ/წმ = 0.04 × 0.02 × 1.7 × 1 × 0.01 × 0.7 × 1 ×0.2 × 0.5 × 256 × 106/3600 = 0.068 გ/წმ;

G2902 =  0.04 × 0.02 ×  1 × 1 × 0.01 × 0.7 × 1 ×0.2 × 0.5 × 358400 = 0.201 ტ/წელ.

შენახვა

გაანგარიშება შესრულებულია შემდეგი მეთოდური მითითებების თანახმად [6, 7, 8].

დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ემისიის რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები მოცემულია ცხრილში 5.4.3.

ცხრილი 5.4.3 დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ემისიის რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები

| დამაბინძურებელი ნივთიერება |  | მაქსიმალური ემისია, გ/წმ | წლიური ემისია, ტ/წელ |
| --- | --- | --- | --- |
| კოდი | დასახელება |  |  |
| 2902 | შეწონილი ნაწილაკები | 0.0126054 | 0.000001935 |

მტვრის მაქსიმალური ერთჯერადი ემისიის ანგარიში ფხვიერი მასალის შენახვისას ხორციელდება შემდეგი ფორმულით [8]:

Mშნხ = K4 · K5 · K6 ·  K7 · q · Fმშფ + K4 · K5 · K6 ·  K7 · 0.11 · q · ( Fჯფ - Fმშფ ) · (1-η), გ/წმ;

სადაც, K4 - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს ადგილობრივ პირობებს, კვანძის დაცულობის ხარისხს გარეშე ზემოქმედებისაგან, ამტვერების პირობებს;

K5 - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს მასალის ტენიანობას;

K6 - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს დასასაწყობებელი მასალის ზედაპირის პროფილს;

K7 - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს მასალის ზომებს;

Fმშფ - ფართი გეგმაზე, რომელზედაც სისტემატიურად მიმდინარეობს დასაწყობების სამუშაოები, მ2;

Fჯფ - ამტვერების ზედაპირის ფართი გეგმაზე, მ2;

q  - მტვრის კუთრი ამტვერების მაქსიმალური სიდიდე, გ/(მ2*წმ);

η  - გაფრქვევის შემცირების ხარისხი მტვერდამჭერი სისტემის გამოყენების შემთხვევაში (η =0).

კოეფიციენტი K6-ის მნიშვნელობა განისაზღვრება ფორმულით:

K6  = F მაქს/Fჯფ

სადაც F მაქს -საწყბის მაქსიმალურად შევსებისას დასაწყობებული მასალის ზედაპირის  ფაქტიური ფართია საწყობის მაქსიმალური შევსებისას, მ2;

მტვრის ჯამური წლიური ემისიის ანგარიში ფხვიერი მასალის შენახვისას ხორციელდება ფორმულით:

Gშნხ = 0.11 · 8.64 · 10-2 · K4 · K5 · K6 ·  K7 ·  q ·  Fჯფ · (1-η) · (T - Tწვ - Tთ) ტ/წ;

მტვრის კუთრი ამტვერებს მაქსიმალური სიდიდე განისაზღვრება ფორმულით:

q = 103  · a  · Ub , გ/(მ2*წმ)

სადაც a და b - ემპირიული კოეფიციენტებია, რომლებიც დამოკიდებულია გადასატვირთი მასალის ტიპზე:

U - ქარის სიჩქარე, მ/წმ.

T - მასალის შენახვის საერთო დრო განსახილველ პერიოდში (დღე);

Tწვ - წვიმიან დღეთა რიცხვი;

Tთ - მდგრადი თოვლის საფარიან დღეთა რიცხვი.

საანგარიშო პარამეტრების და მათი მნიშვნელობები მოცემულია ცხრილში 5.4.4.

ცხრილი 5.4.4 საანგარიშო პარამეტრები და მათი მნიშვნელობები

| საანგარიშო პარამეტრები | მნიშვნელობები |
| --- | --- |
| გადასატვირთი მასალა: ბალასტი ემპირიული კოეფიციენტები, რომლებიც დამოკიდებულია გადასატვირთი მასალის ტიპზე | a=0.0135 b = 2.987 |
| ადგილობრივი პირობები - საწყობი ღია ოთხივე მხრიდან | K4 = 1 |
| მასალის ტენიანობა 1-20%-მდე | K5 = 0.1 |
| დასაწყობებული მასალის ზედაპირის პროფილი | K6 =750/500=1.5 |
| მასალის ზომები - 5-3 მმ | K7 = 0.7 |
| ქარის საანგარში სიჩქარეები, მ/წმ | Ub = 7.3 |
| ქარის საშუალო წლიური სიჩქარე, მ/წმ | U = 0.5 |
| გადატვირთვის სამუშაოების ზედაპირის მუშა ფართობი, მ2 | Fმშ = 10 |
| ამტვერების ზედაპირის ფართი გეგმაზე, მ2 | Fჯფ = 500 |
| ამტვერების ზედაპირის ფაქტიური ფართი გეგმაზე, მ2 | Fმაქს = 750 |
| მასალის შენახვის საერთო დრო განსახილველ პერიოდში, დღ. | T =366 |
| წვიმიან დღეთა რიცხვი | Tწვ =97 |
| მდგრადი თოვლის საფარიან დღეთა რიცხვი | Tთ = 41 |

ატმოსფერულ ჰაერში დამბინძურებელ ნივთერებათა მაქსიმალური ერთჯერადი და წლიური გამოყოფის გაანგარიშება მოცემულია ქვემოთ.

q2902 7.3 მ/წმ = 10-3 × 0.0135 × 7.3 2.987 = 0.0051178  გ/(მ2*წმ)

M2902 7.29მ/წმ = 1 × 0.1 × 1.5 × 0.7 × 0.001178 × 100 + 1 × 0.01 ×1.5 ×0.07 × 0.11 × 0.0051178 × (500-100) = 0.0126054 გ/წმ;

q2902 = 10-3 ×0.0135 0-3 × 0.5 2.987 = 0.0000017 გ/(მ2.წმ);

G 2902 = 0.11 × 8.64 × 10-2 × 1 ×0.01 × 1.5 × 0.7 × 0.0000017 × 500 (366-97-41) = 0.000001935ტ/წელ

დაჯამებულია მტვრის გამოყოფა ბალასტის დაყრა-შენახვისას და ლიტერატურული წყარო [6]-ის დანართი 117-ის მიხედვით გამოყენებულია გაფრქვევების მნიშვნელობების შემასწორებელი მტვრის დალექვის მახასიათებელი კოეფიციენტი მყარი ნაწილაკებისათვის - 0.4.

№4 სამშენებლო ბანაკი:

| დამაბინძურებელი ნივთიერება |  | მაქსიმალური ემისია, გ/წმ | წლიური ემისია, ტ/წელ |
| --- | --- | --- | --- |
| კოდი | დასახელება | 0.068 | 0.201 |
| 2902 | შეწონილი ნაწილაკები | 0.0126054 | 0.000001935 |
|  | Σ | 0.1940 | 0.20100 |
|  | კოეფიციენტით | 0.0776 | 0.0804 |

## 5.5 ემისიის გაანგარიშება ბეტონის ქარხნის ბუნკერიდან (გ-5)

ბეტონის ქარხნის მიმღებ ბუნკერს წელიწადში უნდა მიეწოდოს 95040 ტონა ქვიშა და 155520 ტონა ღორღი ჯამში 250 560 ტონა. მუშაობის დროს 1200 სთ/წელ.

ფხვიერი მასალების გადატვირთვა ხორცელდება ჩამტვირთავი სახელოს გარეშე. ადგილობრივი პირობები-საწყობი ღია ოთხივე მხრიდან (K4=1). მასალის გადმოყრის სიმაღლე - 0.5 მ (B=045). ზალპური ჩამოცლა ავტოთვითმცლელიდან ხორციელდება 10 ტ. და ნაკლები ოდენობით (K9=0.2). ქარის საანგარიშო სიჩქარეებია მ/წმ: 7,3 (K3=1.7); დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ემისიის რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები მოცემულია ცხრილში 5.5.1.

ცხრილი 5.5.1. დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ემისიის რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები

| დამაბინძურებელი ნივთიერება |  | მაქსიმალური ემისია, გ/წმ | წლიური ემისია, ტ/წელ |
| --- | --- | --- | --- |
| კოდი | დასახელება |  |  |
| 2902 | შეწონილი ნაწილაკები | 0.442 | 1.123 |

საწყისი მონაცემები დამაბინძრებელ ნივთიერებათა გამოყოფის გაანგარიშებისათვის მოცემულია ცხრილში 5.5.2

ცხრილი 5.5.2 გაანგარიშების საწყისი მონაცმები

| მასალა | პარამეტრი |
| --- | --- |
| ქვიშა/ღორღი | გადატვირთული მასალის რ-ბა: Gსთ=208.8ტ/სთ; Gწლ=250560 ტ/წელ. მტვრის ფრაქციის მაქსიმალური მასური წილი მასალაში: K1=0.04. მტვრის წილი, რომელიც გადადის აეროზოლში: K2=0.02. ტენიანობა 10% |

მიღებული პირობითი აღნიშვნები, საანგარშო ფორმულები, აგრეთვე საანგარიშო პარამეტრები და მათი დასაბუთება მოცემულია ქვემოთ:

მტვრის მაქსიმალური ერთჯერადი ემისიის ანგარიში ხორციელდება ფორმულით [8]

Mდსწ = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · B · Gსთ · 106/3600, გ/წმ

სადაც K1 - მტვრის ფრაქციის (0-200 მკმ) წონითი წილია მასალაში;

K2 - მტვრის წილია (მტვრის მთლიანი წონოთი წილიდან), რომელიც გადადის აეროზოლში (0-10 მკმ);

K3 - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს ადგილობრივ მეტეო პირობებს;

K4 - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს ადგილობრივ პირობებს, კვანძის დაცულობის ხარისხს გარეშე ზემოქმედებისაგან, ამტვერების პირობებს;

K5 - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს მასალის ტენიანობას;

K7 - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს მასალის ზომებს;

K8 - შემასწორებელი კოეფიციენტი სხვადასხვა მასალისათვის გრეიფერის ტიპის გათვალისწინებით, სხვა ტიპის გადამტვირთავი მოწყობილობების გამოყენებისას, K8=1;

K9 - შემასწორებელი კოეფიციენტი ზალპური ჩამოცლისას ავტოთვითმცლელიდან;

B - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს გადმოყრის სიმაღლეს;

Gსთ - გადასატვრთი მასალის რაოდენობა, ტ/სთ.

მტვრის ჯამური წლიური ემისიის ანგარიში ხორციელდება ფორმულით:

Gდსწ = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · B · Gწ, ტ/წ

სადაც Gწ - გადასატვირთი მასალის წლიური რაოდენობაა, ტ/წ.

ატმოსფერულ ჰაერში დამაბინძურებელ ნივთიერებათა მაქსიმალური ერთჯერადი და წლიური გამოყოფის გაანგარიშება მოცემულია ქვემოთ:

M2902 7.3მ/წმ = 0.04 ×0.02 × 1.7. × 1.× 0.1 × 0.7 × 1 × 0.2 × 0.4 × 208.8 × 106/3600 = 0.442 გ/წმ;

G2902 =  0.04 ×0.02 × 1 ×  1 ×  0.1 × 0.7 ×  1 × 0.2 ×  0.4 × 250560=  1.123 ტ/წელ.

ლიტერატურული წყარო [6]-ის დანართი 117-ის მიხედვით გამოყენებულია გაფრქვევების მნიშვნელობების შემასწორებელი მტვრის დალექვის მახასიათებელი კოეფიციენტი მყარი ნაწილაკებისათვის - 0.4.

№4 სამშენებლო ბანაკი:

| დამაბინძურებელი ნივთიერება |  | მაქსიმალური ემისია, გ/წმ | წლიური ემისია, ტ/წელ |
| --- | --- | --- | --- |
| კოდი | დასახელება |  |  |
| 2902 | შეწონილი ნაწილაკები | 0.442 | 1.123 |
|  | 0.4 კოეფიციენტით | 0.1768 | 0.4492 |

## 5.6 ემისიის გაანგარიშება ბეტონის ქარხნის ლენტური ტრანსპორტიორიდან (გ-6)

გაანგარიშება შესრულებულია შემდეგი მეთოდური მითითებების თანახმად [6, 7, 8].

ტრანსპორტირება ხორციელდება ღია კონვეირული ლენტების საშუალებით, სიგანით - 1.0 მ. საერტო სიგრძე შეადგენს 27 მეტრს. ქარის საანგარიშო სიჩქარეების შეადგენს, მ/წმ: 7.3 (K3=1.7). დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ემისიის რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები მოცემულია ცხრილში 5.6.1

ცხრილი 5.6.1 დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ემისიის რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები მეთოდიკის მიხედვით

| დამაბინძურებელი ნივთიერება |  | მაქსიმალური ემისია, გ/წმ | წლიური ემისია, ტ/წელ |
| --- | --- | --- | --- |
| კოდი | დასახელება |  |  |
| 2902 | შეწონილი ნაწილაკები | 0.01446 | 0.037 |

საწყისი მონაცემები დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამოყოფის  გაანგარიშებისათვის მოცემულია ცხრილში 5.6.2

ცხრილი 5.6.2.

| მასალა | პარამეტრი |
| --- | --- |
| ღორღი | მუშაობის დროს - 1200 სთ/წელ; ტენიანობა 10%-მდე. (K5=0.01). ნაწილაკების ზომები 5-3მმ (K7=0.7) კუთრი ამტვეება - 0.0000017 კგ (მ2*წმ) |

მიღებული პირობითი აღნიშვნები, საანგარიშო ფორმულები, აგრთვე საანგარიშო პარამეტრები და მათი ადასბუთება მოცემულია ქვემოთ.

შეწონილი ნაწილაკების ჯამური მასის ემისია, რომელიც წარმოიქმნება ფხვიერი მასალის ტრანსპორტირებისას ღია ლენტური კონვეირიდან, განისაზღვრება ფორმულით [8]:

Gლენტი = 3.6 · K3 · K5 · Wკ ·  L · l  · Y · T, ტ/წ;

მაქსიმალური ერთჯერადი ემისია რომელიც წარმოიქმნება მასალის ტრანსპორტირებისას ღია ლენტური კონვეირიდან, განისაზღვრება ფორმულით:

Mლენტი = K3 · K5 · Wკ ·  L · l  · Y · 103, გ/წმ;

სადაც K3 - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს ადგილობრივ მეტეო პირობებს

K5 - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს მასალის ტენიანობას

Wკ  - ლენტური ტრანსპორტიორიდან კუთრი ამტვერება, კგ/მ2*წმ;

L - ლენტური ტრანსპორტიორის სიგანე, მ

l  - ლენტური ტრანსპორტიორის სიგრძე, მ

Y - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს მასალის წვრილმარცვლოვანებას

T - მუშაობის წლიური დრო, სთ/წ

ატმოსფერულ ჰაერში დამაბინძურებელ ნივთიერებათა მაქსიმალური ერთჯერადი და წლიური გამოყოფის გაანგარიშება მოცემულია ქვემოთ.

M2902 7.29მ/წმ =1.7 × 0.1 × 0.0000045 × 27 ×1 × 0.7 × 103  = 0.01446 გ/წმ

M2902 7.29მ/წმ = 3.6 × 1 × 0.1 × 0.0000045 × 27 × 1 × 0,7 × 1200 = 0.037 ტ/წელ

ლიტერატურული წყარო [6]-ის დანართი 117-ის მიხედვით გამოყენებულია გაფრქვევების მნიშვნელობების შემასწორებელი მტვრის დალექვის მახასიათებელი კოეფიციენტი მყარი ნაწილაკებისათვის - 0.4.

№4 სამშენებლო ბანაკი:

| დამაბინძურებელი ნივთიერება |  | მაქსიმალური ემისია, გ/წმ | წლიური ემისია, ტ/წელ |
| --- | --- | --- | --- |
| კოდი | დასახელება |  |  |
| 2902 | შეწონილი ნაწილაკები | 0.01446 | 0.037 |
|  | 0.4 კოეფიციენტით | 0.0058 | 0.0148 |

## 5.7 ემისიის გაანგარიშება ბეტონის ქარხნის ცემენტის სილოსებიდან (გ-7 და გ-8)

ბეტონი კვნაძი აღჭურვილია ორი ცემენტის სილოსით, რომლებიც განთავსებულია გვერდიგვერდ. ცემენტმზიდიდან ცემენტის გადმოტვირთვა ხორციელდება მხოლოდ ერთ სილოსში. ამასთან, ორივე სილოსში ცემენტი ერთდროული გადმოტვირთვა გამორცხულია. თუმცა, გაფრქვევები შეფასებულია ყველაზე უარესი სცენარისთვის - იმ პირობით, რომ წლიურად თითოეულ სილოსში ჩაიტვირთება 43 200 ტ. ცემენტი. ტექნოლოგიური პროცესის მიხედვით ცემენტი ცემენტმზიდიდან პნევმატური მეთოდით იტვირთება სილოსში და შემდგომ დახურული ჭიახრახნული კონვეირით - შემრევში. სილოსი აღჭურვილია სტანდარტული ქსოვილიანი ფილტრი\ტ, საპასპორტო ეფექტურობით 99.8%. ე.წ „სასილოსე ფილტრები“, განკუთვნილია სილოსების ჭარბი წნევის ასპირაციისათვის. რეგენერაცია შეკუმშული აირით. გაფილტრული მტვერი ბრუნდება უკან სილოსში. აღსანიშნავია, რომ ტექნოლოგიურად ორივე სილოსის ერთრდოულად ჩატვიღვას ადგილი არ ექნება.

გაანგარიშება შესარულებულია ლიტერატურული წყარო [6]-ის დანართი 87-ის მიხედვით.

გამოყოფა ტ/წელ:

G2908 = 43200 ტ. × 0.8 კგ/ტ × 10-3 = 34.56 ტ.წელ;

ერთი ცემენტმზიდის საშუალო ტვირთამწეობაა 25 ტონა, დაცლის დრო 2 სთ (7200 წმ); ცემენტის მტვრის წამური გამოყოფა იქნება:

№4 სამშენებლო ბანაკისთვის მაქსიმალური წამური გამოყოფა ტოლია:

M2908 = 25 ტ. X 0.8 კგ/ტ × 103/7200 წმ = 2.778 გ/წმ;

ხოლო ქსოვილიანი ფილტრის ეფექტურობის გათვალისწინებით ემისია იქნება:

G2908 =60.826 ტ/წელ × (1-0.998) = 0.122 ტ/წელ.

M2908 = 2.778 გ/წმ × (1-0.998) = 0.006 გ/წმ.

## 5.8 ემისიის ანგარიში ბეტონის დანამატების სილოდებიდან (გ-9 და გ-10):

გაანგარიშება შესრულებულია შემდეგი მეთოდური მითითებების [6] თანახმად. მინერალური ფხვნილის მიწოდება ხდება პრაქტიკულად ჰერმეტულად და 1 ტონა ნედლეულის გადატვირთვისას გამოიყოფა 0.08 კგ მტვერი, ამიტომ გაფრქვევის ინტენსივობები შესაბამისად ორივე სამშენებლო ბანაკისთვის ცალ-ცალკე ტოლი იქნება:

G2908 = 33 80 × 0.08 = 390.4 კგ/წ = 0.390 ტ/წ

M2908 = 390.4 × 1000/ (1280×3600)=0.085 გ/წმ.

## 5.9 ემისიის ანგარიში დიზელის უბნიდან (გ-11)

სამშენებლო ბანაკში განთავსებული დიზელის 3 რეზერვუარი, საიდანაც №1 რეზერვუარის მოცულობაა 20 მ3, №2 რეზერვუარის მოცულობაა 20 მ3, ხოლო №3 რეზერვუარის მოცულობაა 50 მ3 ჯამური მოცულობით 90 მ3, რომელიც გამოიყენება ავტოტექნიკის დიზელის საწვავით გამართვისთვის. დიზელის საწვავის წლიური ხარჯი 1056 მ3.

გაანგარიშება შესრულებულია ლიტერატურული წყარო [6]-ის დანართი 87-ის მიხედვით. ერთ ლიტრ დიზელის საწვავზე საერთო კუთრი დანაკარგი (მიღება, შენახვა, გაცემა) შეადგენს - 0.0025 გრამს.

G = 1056000 ლ/წელ × 0.0025 გ/ლ × 10-6 = 0.00264 ტ/წელ.

M = 0.0026 × 106 / 8760/3600 წმ = 0.0001 გ/წმ.

დიზელის კომპონენტური შედგენილობის გათვალისწინებით, გაფრქვევის მაჩვენებლები №4 ბანაკის ტერიტორიისთვის მოცემულია ცხრილში 5.9

ცხრილი 5.9 გაფრქვევის მაჩვენებლები

| № | ნივთიერების დასახელება | კოდი | მასური წილი, % | M, გ/წმ | G, ტ/წ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | გოგირდწყალბადი, H2S | 333 | 0.28 | 0.000003 | 0.00001 |
| 2 | ნახშირწყალბადები, C12-C19 | 2754 | 99.72 | 0.000097 | 0.00263 |

## 5.10 ემისიის გაანგარიშება სამშენებლო ტექნიკის ავტოსადგომიდან (გ-12)

მავნე ნივთიერებების გამოყოფა ხდება ავტოსადგომიდან ავტომობილების ძრავების გათბობისას და მოძრაობისას ტერიტორიაზე, აგრეთვე უქმი სვლის რეჟიმში მუშაობისას.

გაანგარიშება შესარულებულია შემდეგი მეთოდური მითითებების თანახმად [7,10]

დამაბინძურებელ ნივთიერებატა ემისიის რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები ავტოდამტვირთველიდან მოცემულია ცხრილში 5.11.1.

ცხრილი 5.11.1 დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ემისიის რაოდენობრივ და თვისობრივი მახასიათებლები ავტოტრანსპორტიდან

| დამაბინძურებელი ნივთიერებათა |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| კოდი | დასახელება | მაქსიმალური ემისია, გ/წმ | მაქსიმალური ემისია, ტ/წელ |
| 301 | აზოტის (IV) დიოქსიდი | 0.0844 | 1.4009 |
| 304 | აზოტის (II) ოქსიდი | 0.0137 | 0.2277 |
| 328 | ნახშირბადი (ჭვარტლი) | 0.0118 | 0.1958 |
| 330 | გოგირდის დიოქსიდი | 0.0086 | 0.1426 |
| 337 | ნახშირბადის ოქსიდი | 0.0723 | 1.1602 |
| 2732 | ნახშირწყალბადების ნავთის ფრაქცია | 0.0203 | 0.3332 |

გაანგარიშება შესრულებულია საგზაო-სამშენებლო მანქანების სადგომიდან გარემო ტემპერატურის პირობებში. საგზაო-სამშენებლო მანქანების გარბენი სადგომიდან გამოსვლისას შეადგენს 1 კმ-ს, სადგომში შესვლისას 1 კმ-ს. უქმი სვლის რეჟიმში ძრავის მუშაობის ხანგრძლივობა სადგომიდან გამოსვლისას 1 წთ, დაბრუნებისას 1 წთ. სამუშაო დღეთა რა-ბა - 366.

საწყისი მონაცემები დამბინძურებელ ნივთიერებათა გამოყოფის გაანგარიშებისათვის მოცემულია ცხრილში 5.11.2

ცხრილი 5.11.2 გაანგარიშების საწყისი მონაცემები

| ავტოტრანსპორტის ტიპი | ავტომანქანების მაქსიმალური რაოდენობა |  |  |  | სიჩქარე, კმ/სთ | ერთდროულობა |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | სულ | დღის განმავლობაში გამოსვლა/შესვლა | გამოსავლა 1 სთ-ში | შესვლა 1 სთ-ში |  |  |
| სამშენებლო ტექნიკა | 23 | 19 | 2 | 1 | 10 | + |

მიღებული პირობითი აღნიშვნები, საანგარიშო ფორმულები, აგრეთვე საანგარიშო პარამეტრები და მათი დასაბუთება მოცემულია ქვემოთ ორივე ლოკაციისთვის:

i-ური ნივთიერების ემისია ერთი k -ური ტიპის მანქანიდან ტერიტორიიდან გამოსვლისას Mlik და დაბრუნებისას M2ik ხორციელდება ფორმულებით:

Mlik  = mGP ik × tGp × mL ik × Ll + mxx ik × txx1, გ

M2k = mLik × L2 × mxx ik  × txx2 , გ

სადაც, mGP ik -  i-ური ნივთიერების კუთრი ემისია K-ური ჯგუფის ავტოს ძრავის შეთბობისას, გ/წთ.

mL ik - i-ური ნივთიერების კუთრი ემისია K-ური ჯგუფის ავტოს მოძრაობისას 10-20 კმ სიჩქარით , გ/კმ.

mxx ik - i-ური ნივთიერების კუთრი ემისია K-ური ჯგუფის ავტომანქანის მუშაობისას უქმი სვლის რეჟიმზე, გ/წთ.

tGp  - ძრავის გათბობის დრო , წთ.

Ll, L2 - ავტომანქანის გარბენი სადგომის ტერიტორიაზე, კმ;

txx1 და txx2  - ძრავის მუშაობა უქმი სვლის რეჟიმზე სადგომის ტერიტორიიდან გასვლისას და შესვლისას, წთ.

ეკოლოგიური კონტროლის განხორციელებისას ავტომანქნანის კუთრი ემისია მცირდება, ამიტომ ემისიის მაჩვენებლები უნდა გადაანგარიშდეს ფორმულით:

m'GP ik  = mGP ik × Ki, გ/წთ;

m'xx ik = mxx ik  × Ki, გ/წთ;

სადაც: Ki - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს i-ური დამაბინძურებელი ნივთიერებების შემცირებას ეკოლოგიური კონტროლის ჩატარებისას.

- ური დამაბინძურებელი ნივთიერების ჯამური ემისია იანგარიშება ცალ ცალკე წლის ყოველის პერიოდისაYვის ფორმულით:

Mi = Σk k=1 ɑB(M1ik + M2ik) Nk × Dp × 10-6, ტ/წელ;

სადაც ɑB - სადგომიდან გამოსვლის კოეფიციენტი;

Nk - ერთდროულად მომუშავე k-ური ჯგუფის ავტომანქანების რაოდენობა საანგარიშო პერიოდში.

Dp - სამუშაო დღეთა რაოდენობა საანგარიშო პერიოდში (თბილის, გარდამავალი, ცივი);

j - წლის პერიოდი (T-თბილი, G- გარდამავალი, X-ცივი); წლის ცივ და გარდამავალ პერიოდებში ემისიის მახასიათებლების გავლენა გაითვალისწინება მხოლოდ სადგომიდან გამომავალი ავტომანქანებისთვის, რომლებიც დგანან ღია სადგომებზე.

საერთო ჯამური წლიური ემისიის Mi საანგარიშოდ ერთი დასახელების ნივთიერებების ემისია ჯამდება წლის პერიოდების მიხედვით

Mi = M'i  + M''i +  Mi, ტ/წელ;

- ური დამაბინძურებელი ნივთიერების მაქსიმალური ერტჯერადი ემისია Gi იანგარიშება ფორმულით:

Gi  = Σk k=1  (M1ik +N'k + M2ik × N''k) /3600, გ/წმ;

სადაც, N'k და N''k - k-ური ჯგუფის ავტომობილების რ-ბა, რომელიც გამოდიან სადგომიდან და შედიან სადგომში ერთ საათში.

მიღებული Gi -ის სიდიდეებიდან შეირჩევა მქასიმალური სხვადასხვა ჯგუფის მანქანების მოძრაობის ერთდროულობის გათვალისწინებით.

დამაბინძურებელ ნივთიერებათა კუთრი ემისია სატვირთო მანქანებისაგან, რომელთა ბაზაც ანალოგიურია ავტოდამტვირთველისა, ცხრილში 5.10.3

ცხრილი 5.10.3 დამაბინძურებელ ნივთიერებათა კუთრი ემისია

| დამაბინძურებელინივთიერება | სტარტი | გათბობა, გ/წთ |  |  |  | მოძრაობა |  |  | უქმი სვლა |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | თბ. | გარდ | ცივ |  | თბ. | გარდ | ცივ |  |
|  | სატვირთო, | ტვირთამწეობია 8-16 ტონა, |  |  |  | დიზელის ძრავზე |  |  |  |
| აზოტის დიოქსიდი | 5.6 | 1.6 | 2.4 |  | 2.4 | 8.128 | 8.128 | 8.128 | 1.592 |
| აზოტის (II) ოქსიდი | 0.91 | 0.26 | 0.39 |  | 0.39 | 1.321 | 1.321 | 1.321 | 0.2587 |
| ჭვარტლი | - | 0.26 | 1.404 |  | 1.56 | 1.13 | 1.53 | 1.7 | 0.26 |
| გოგირდის დიოქსიდი | 0.15 | 0.26 | 0.288 |  | 0.32 | 0.8 | 0.882 | 0.98 | 0.39 |
| ნახშირბადის ოქსიდი | 90 | 9.9 | 16.92 |  | 18.8 | 5.3 | 5.823 | 6.47 | 9.92 |
| ნაჯერი ნახშირწყალბადები C1-C5 | 7.5 | - | - |  | - | - | - | - | - |
| ნახშირწყალბადები ნავთის | - | 1.24 | 2.898 |  | 3.22 | 1.79 | 1.935 | 2.15 | 1.24 |

მაქსიმალური ერთჯერადი და წლიური ემისიის გაანგარიშება მოცემულია ქვემოთ:

M'301 = 1.6 × 2 + 8.128 × 1/5 ×60 + 1.592 × 1= 102.328 გ.

M''301 =  8.128 × 1/5 ×60 + 1.592 × 1= 99.128 გ ;

M301 = (102.328 + 99.128) ×366 ×19 × 10-6 = 1.400925 ტ/წელ

G301  = (102.328 × 2 + 99.128 × 1)/3600 = 0.0843844 გ/წმ;

M'304 = 0.26 × 2 +1.321 × 1/5 ×60 + 0.2587  × 1= 16.6307 გ;

M''304 = 1.321 × 1/5 ×60 + 0.2587  × 1= 16.1107გ;

M304 = (16.6307 + 16.1107) ×366 ×19 × 10-6 = 0.2276837ტ/წელ;

G304  = (16.6307 × 2 +16.1107 × 1)/3600 = 0.0137145 გ/წმ;

M'328 = 0.26 × 2 +1.13 × 1/5 ×60 + 0.26 × 1= 14.34 გ;

M''328 =1.13 × 1/5 ×60 + 0.26  × 1=13.82 გ;

M328 = (14.34 + 13.82) ×366 ×19 × 10-6 =0.1958246 ტ/წელ;

G328  = (14.34 × 2 +13.82 × 1)/3600 =0.0118056 გ/წმ;

M'330 = 0.26 × 2 + 0.8 × 1/5 ×60 + 0.39 × 1=10.51 გ;

M''330 = 0.8 × 1/5 ×60 + 0.39 × 1= 9.99 გ;

M330 = (10.51 + 9.99) ×366 ×19 × 10-6 =0.142557 ტ/წელ;

G330  = (10.51 × 2 + 9.99 × 1)/3600 = 0.0086139 გ/წმ;

M'337 = 9.9 × 2 + 5.3 × 1/5 ×60 + 9.92 × 1=93.32 გ;

M''337 =  5.3 × 1/5 ×60 + 9.92 × 1= 73.52გ;

M337 = (93.32 + 73.52) ×366 ×19 × 10-6 =1.160205 ტ/წელ;

G337  = (93.32 × 2 + 73.52 × 1)/3600 = 0.0722667 გ/წმ;

M'2732 = 1.24 × 2 +1.79 × 1/5 ×60 + 1.24 × 1=25.2 გ;

M''2732 =  1.79 × 1/5 ×60 + 1.24 × 1= 22.72 გ;

M2732 = (25.2 + 22.72) ×366 ×19 × 10-6 =0.333236ტ/წელ;

G2732  = (25.2 × 2 + 22.72 × 1)/3600 = 0.0203111 გ/წმ.

## 5.11 ემისიის გაანგარიშება ასფალტის დანადგარიდან (გ-13)

მტვრის ჯამური გამოყოფა ტექნოლოგიური დანადგარიდან იანგარიშება ფორმულით [7]:

MG = 3600 × 10-6 × t ×  V × C, ტ/წელ.

სადაც t - ტექნოლოგიური დანადგარის მუშაობის დროს წელიწადში, სთ;

V - აირჯაეროვანი ნაკადის მოცულობა გამწმენდის შესავლელზე მ3/წმ;

C - მტვრის კონცენტრაცია გამწმენდის შესასვლელზე, გ/მ3;

მტვრის მაქსიმალური ერთჯერადი გამოყოფა გაიანგარიშება ფორმულით:

G= V×C, გ/წმ;

მტვრის კონცენტრაცია გამწმენდის გამოსასვლელზე გაიანგარიშება ფორმულით:

C1 = C (100 -η) × 10-2, გ/მ3

სადაც η - მტვერდამჭერის საერთო ეფექტურობა, %.

მავნე ნივთიერებათა გამოყოფის და გაფრქვევის საწყისი საანგარიშო პარამეტრები. ასევე, ატმოსფერულ ჰაერში მაქსიმალური ერთჯერადი და წლიური გამოყოფის/გაფრქვევის ანგარიში ორივე ბანაკისთვის მოცემულია 5.12 ცხრილში.

ცხრილი 5.12 ანგარიში საწყისი პარამეტრები

| დანადგარის ტიპი | მუშაობის დრო, სთ/წელ |
| --- | --- |
| - ასფალტის შემრევი მოწყობილობა. საპრექტო წარმადობა 200 ტ/სთ; - საკვამლე მილის სიმაღლე 20 მ. დიამეტრი 0.7 მ. - აირჰაეროვანი ნაკადის მოცულობა V=6 მ3/წმ; ხაზობრივი სიჩქარე 15.6 მ/წმ; ტემპერატურა 120-1600C. - მტვრის კონცენტრაცია გამწმენდის შესასვლელზე 75 გ/მ3. გამწმენდის შემდეგ 0.03 გ/მ3. - მტვერდამჭერი ციკლონის ეფექტურობა η=60%, სახელოებიანი ფილტრის ეფექტურობა η=99.9%, ჯამური ეფექტურობა - [1-(1-60/100)× (1-99.9/100)]×100=99.96% | 960 |

აღნიშნული მაჩვენებლების ფორმულაში ჩასმის შემდეგ, გაფრქვევის ინტენსივობა გაწმენდის გარეშე ტოლი იქნება:

G2902 = 3600 × 10-6 × 960 ×6×75 =1555.2 ტ/წელ;

M2902 = 6 × 75 =450 გ/წმ;

ხოლო გაფრქვევების ინსტენსივობები გამწმენდის შემდეგ ტოლი იქნება

G2902 = 1555.2 × (100-99.96)/100 = 0.62208 ტ/წელ;

M2902 = 450 ×(100-99.96)/100 = 0.18 გ/წმ;

ასფალტბეტონის დანადგარის საშრობ დოლში ინერტული მასალების გასაშრობად გამოიყენება ბუნებრივი აირი, რომლის ხარჯი 1 ტონა პროდუქციაზე შეადგენს დაახლოებით 10 მ3-ს. თუ გავითვალისწინებთ, რომ წლიურად გამოსაშვები ასფალტის მაქსიმალური რაოდენობა შეადგენს 192 000 ტონას. მაშინ ბუნებრივ აირის წლიური ხარჯი ტოლი იქნება 1 920 000 მ3-ის.

ყოველი 1000 მ3 ბუნებრივი აირის წვისას ატმოსფეროში გამოიყოფა 0.0036 ტ აზოტის დიოქსიდი, 0.0089 ტ ნახშირჟანგი და 2.0 ტონა ნახშიროჟანგი [4], ამიტომ მათი წლიური გაფრქვევა ტოლი ქინება:

GNO2=0.0036×1920=6.912 ტ/წ

GCO=0.0089×1920=17.088ტ/წ

GCO2=2.0×1920=3840 ტ/წ

ხოლო მაქსიმალური ერთჯერადი გაფრქვევები ტოლი იქნება:

MNO2=6.912×106/(960×3600)=2 გ/წმ

MCO=17.088×106/(960×3600)=4.94გ/წმ

## 5.12 ემისიის ანგარიში ფილერის (მინერალური ფხვნილის) სილოსიდან (გ-14 და გ-15)

გააანგარიშება შესრულებულია შემდეგი მეთოდული მითითებების [6] თანახმად. მინერალური ფხვნილის მიწოდება ხდება პრაქტიკულად ჰერმეტულად და 1 ტონა ნედლეულის გადატვირთვისას გამოიყოფა 0.08 კგ მტვერი, ამიტომ გაფრქვევის ინტენსივობები, №4 სამშენებლო ბანაკის ტერიტორიაზე გათავსებული მინერალური ფხვნილის სილოსებისთვის შესაბამისად ტოლი იქნება:

G2902 =1,0752  ტ/წ;

M2902 = 0,33 გ/წმ.

## 5.13 ემისიის ანგარიში ბიტუმის რეზერვუარიდან (გ-16)

ორივე ობიექტი წლიურად მაქსიმალური დატვირთვისას მოიხმარს 10 560 ტონა ბიტუმს. აღნიშნული ბიტუმის გაცხელება სამუშაო ტემპერატურამდე განხორციელდება ბუნებრივი აირის ხარჯზე ათ ერთეულ 40 ტონა (ჯამურად 400 ტ) ტევადობის რეზერვუარში.

ბიტუმის სახარში რეზერვუარიდან წლიურად გაფრქვეულ ნახშირწყალბადების რაოდენობა იანგარიშება ფორმულით:

G=Vბიტ.×R ნახშ. ტ/წელ.

სადაც Vბიტ. - რეზერვუარში წლიურად მოსახარში ბიტუმის რაოდენობაა, ტ;

R ნახშ. - რეზერვუარიდან ნახშირწყალბადების ხვედრითი გაფრქვევა და მიოღება 1 კგ-ოს ტოლად 1 ტონა მოსახარშ ბიტუმზე.

აღნიშნული ფორმულის და იმის გათვალისწინებით, რომ საწარმოს ბიტუმის საცავებში ჯამურად განთავსდება 10560 ტონა ბიტუმი, ხოლო თითოეულში შესაბამისად პროპორციულად 1056 ტონა, ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეული ნახშირწყალბადების ინტენსივობები ბიტუმის თითოეული საცავიდან (საცავები ფუნქციონირებს მონაცვლეობით) ტოლი იქნება:

№4 სამშენებლო ბანაკი:

GC12-C19 = 1056×1/1000 = 1.056 ტ/წელ

MC12-C19 =2.6 × 106/(960×3600)=0.75 გ/წმ.

## 5.14 ემისიის ანგარიში ბიტუმის გამაცხელებელი სისტემიდან (გ-17)

ბიტუმის გამაცხელებელ სისტემაში ბიტუმის გასაცხელებლად გამოიყენება ბუნებრივი აირი, რომლის წლიური ხარჯი შეადგენს 95 000 მ3-ს.

№4 სამშენებლო ბანაკის ტერიტორიაზე, ყოველი 1000მ3 ბუნებრივი აირის წვისას ატმოსფეროში გამოიყოფა 0.0036 ტ აზოტის დიოქსიდი, 0.0089 ტ ნახშირბადის ოქსიდი და 2.0 ტონა ნახშირბადის დიოქსიდი [6], ამიტომ მათი წლიური გაფრქვევა გამაცხელებელი სისტემიდან იქნება:

GNO2=0.0036×95=0.342 ტ/წ

GCO=0.0089×95=0.8455ტ/წ

GCO2=2.0×95=190 ტ/წ

ხოლო მაქსიმალური ერთჯერადი გაფრქვევები ტოლი იქნება:

MNO2=0.342 ×106/(960×3600)=0.099 გ/წმ

MCO=0.8455×106/(960×3600)= 0,245 გ/წმ

## 5.15 ემისიის ანგარიში ასფალტის საწარმოს მიმღები ბუნკერიდან (გ-18)

ასფალტის ქარხნის მიმღებ ბუნკერს წელიწადში უნდა მიეწოდოს 38400 ტონა ქვიშა და 129 600 ტონა ღორღი ჯამში 168 000 ტონა. მუშაობის დროს 960 სთ/წელ.

ფხვიერი მასალების გადატვირთვა ხორცელდება ჩამტვირთავი სახელოს გარეშე. ადგილობრივი პირობები-საწყობი ღია ოთხივე მხრიდან (K4=1). მასალის გადმოყრის სიმაღლე - 0.5 მ (B=045). ზალპური ჩამოცლა ავტოთვითმცლელიდან ხორციელდება 10 ტ. და ნაკლები ოდენობით (K9=0.2). ქარის საანგარიშო სიჩქარეებია მ/წმ: 7,3 (K3=1.7); დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ემისიის რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები მოცემულია ცხრილში 5.5.1.

ცხრილი 5.16.1. დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ემისიის რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები

| დამაბინძურებელი ნივთიერება |  | მაქსიმალური ემისია, გ/წმ | წლიური ემისია, ტ/წელ |
| --- | --- | --- | --- |
| კოდი | დასახელება |  |  |
| 2902 | შეწონილი ნაწილაკები | 0.37 | 0.758 |

საწყისი მონაცემები დამაბინძრებელ ნივთიერებათა გამოყოფის გაანგარიშებისათვის მოცემულია ცხრილში 5.16.2

ცხრილი 5.16.2 გაანგარიშების საწყისი მონაცმები

| მასალა | პარამეტრი |
| --- | --- |
| ქვიშა/ღორღი | გადატვირთული მასალის რ-ბა: Gსთ=175ტ/სთ; Gწლ=168000 ტ/წელ. მტვრის ფრაქციის მაქსიმალური მასური წილი მასალაში: K1=0.04. მტვრის წილი, რომელიც გადადის აეროზოლში: K2=0.02. ტენიანობა 10% |

მიღებული პირობითი აღნიშვნები, საანგარშო ფორმულები, აგრეთვე საანგარიშო პარამეტრები და მათი დასაბუთება მოცემულია ქვემოთ:

მტვრის მაქსიმალური ერთჯერადი ემისიის ანგარიში ხორციელდება ფორმულით [8]

Mდსწ = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · B · Gსთ · 106/3600, გ/წმ

სადაც K1 - მტვრის ფრაქციის (0-200 მკმ) წონითი წილია მასალაში;

K2 - მტვრის წილია (მტვრის მთლიანი წონოთი წილიდან), რომელიც გადადის აეროზოლში (0-10 მკმ);

K3 - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს ადგილობრივ მეტეო პირობებს;

K4 - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს ადგილობრივ პირობებს, კვანძის დაცულობის ხარისხს გარეშე ზემოქმედებისაგან, ამტვერების პირობებს;

K5 - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს მასალის ტენიანობას;

K7 - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს მასალის ზომებს;

K8 - შემასწორებელი კოეფიციენტი სხვადასხვა მასალისათვის გრეიფერის ტიპის გათვალისწინებით, სხვა ტიპის გადამტვირთავი მოწყობილობების გამოყენებისას, K8=1;

K9 - შემასწორებელი კოეფიციენტი ზალპური ჩამოცლისას ავტოთვითმცლელიდან;

B - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს გადმოყრის სიმაღლეს;

Gსთ - გადასატვრთი მასალის რაოდენობა, ტ/სთ.

მტვრის ჯამური წლიური ემისიის ანგარიში ხორციელდება ფორმულით:

Gდსწ = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · B · Gწ, ტ/წ

სადაც Gწ - გადასატვირთი მასალის წლიური რაოდენობაა, ტ/წ.

ატმოსფერულ ჰაერში დამაბინძურებელ ნივთიერებათა მაქსიმალური ერთჯერადი და წლიური გამოყოფის გაანგარიშება მოცემულია ქვემოთ:

M2902 7.3მ/წმ = 0.04 ×0.02 × 1.7. × 1.× 0.1 × 0.7 × 1 × 0.2 × 0.4 × 175 × 106/3600 = 0.37 გ/წმ;

G2902 =  0.04 ×0.02 × 1 ×  1 ×  0.1 × 0.7 ×  1 × 0.2 ×  0.4 × 168000=  0.758 ტ/წელ.

ლიტერატურული წყარო [6]-ის დანართი 117-ის მიხედვით გამოყენებულია გაფრქვევების მნიშვნელობების შემასწორებელი მტვრის დალექვის მახასიათებელი კოეფიციენტი მყარი ნაწილაკებისათვის - 0.4.

№4 სამშენებლო ბანაკი:

| დამაბინძურებელი ნივთიერება |  | მაქსიმალური ემისია, გ/წმ | წლიური ემისია, ტ/წელ |
| --- | --- | --- | --- |
| კოდი | დასახელება |  |  |
| 2902 | შეწონილი ნაწილაკები | 0.37 | 0.758 |
|  | 0.4 კოეფიციენტით | 0.148 | 0.3032 |

## 5.16 ემისიის გაანგარიშება ასფალტის ქარხნის ლენტური ტრანსპორტიორიდან (გ-19)

გაანგარიშება შესრულებულია შემდეგი მეტოდური მითითებების თანახმად [6, 7, 8].

ტრანსპორტირება ხორციელდება ღია კონვეირული ლენტების საშუალებით, სიგანით - 1.0 მ. საერტო სიგრძე შეადგენს 27 მეტრს. ქარის საანგარიშო სიჩქარეების შეადგენს, მ/წმ: 7.3 (K3=1.7). დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ემისიის რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები მოცემულია ცხრილში 5.6.1

ცხრილი 5.17.1 დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ემისიის რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები მეთოდიკის მიხედვით

| დამაბინძურებელი ნივთიერება |  | მაქსიმალური ემისია, გ/წმ | წლიური ემისია, ტ/წელ |
| --- | --- | --- | --- |
| კოდი | დასახელება |  |  |
| 2902 | შეწონილი ნაწილაკები | 0.01446 | 0.029 |

საწყისი მონაცემები დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამოყოფის  გაანგარიშებისათვის მოცემულია ცხრილში 5.6.2

ცხრილი 5.17.2.

| მასალა | პარამეტრი |
| --- | --- |
| ღორღი | მუშაობის დროს - 960 სთ/წელ; ტენიანობა 10%-მდე. (K5=0.01). ნაწილაკების ზომები 5-3მმ (K7=0.7) კუთრი ამტვეება - 0.0000017 კგ (მ2*წმ) |

მიღებული პირობითი აღნიშვნები, საანგარიშო ფორმულები, აგრთვე საანგარიშო პარამეტრები და მათი ადასბუთება მოცემულია ქვემოთ.

შეწონილი ნაწილაკების ჯამური მასის ემისია, რომელიც წარმოიქმნება ფხვიერი მასალის ტრანსპორტირებისას ღია ლენტური კონვეირიდან, განისაზღვრება ფორმულით [8]:

Gლენტი = 3.6 · K3 · K5 · Wკ ·  L · l  · Y · T, ტ/წ;

მაქსიმალური ერთჯერადი ემისია რომელიც წარმოიქმნება მასალის ტრანსპორტირებისას ღია ლენტური კონვეირიდან, განისაზღვრება ფორმულით:

Mლენტი = K3 · K5 · Wკ ·  L · l  · Y · 103, გ/წმ;

სადაც K3 - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს ადგილობრივ მეტეო პირობებს

K5 - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს მასალის ტენიანობას

Wკ  - ლენტური ტრანსპორტიორიდან კუთრი ამტვერება, კგ/მ2*წმ;

L - ლენტური ტრანსპორტიორის სიგანე, მ

l  - ლენტური ტრანსპორტიორის სიგრძე, მ

Y - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს მასალის წვრილმარცვლოვანებას

T - მუშაობის წლიური დრო, სთ/წ

ატმოსფერულ ჰაერში დამაბინძურებელ ნივთიერებათა მაქსიმალური ერთჯერადი და წლიური გამოყოფის გაანგარიშება მოცემულია ქვემოთ.

M2902 7.29მ/წმ =1.7 × 0.1 × 0.0000045 × 27 ×1 × 0.7 × 103  = 0.01446 გ/წმ

M2902 7.29მ/წმ = 3.6 × 1 × 0.1 × 0.0000045 × 27 × 1 × 0,7 × 960 = 0.029 ტ/წელ

=რქვევების მნიშვნელობების შემასწორებელი მტვრის დალექვის მახასიათებელი კოეფიციენტი მყარი ნაწილაკებისათვის - 0.4.

№4 სამშენებლო ბანაკი:

| დამაბინძურებელი ნივთიერება |  | მაქსიმალური ემისია, გ/წმ | წლიური ემისია, ტ/წელ |
| --- | --- | --- | --- |
| კოდი | დასახელება |  |  |
| 2902 | შეწონილი ნაწილაკები | 0.01446 | 0.029 |
|  | 0.4 კოეფიციენტით | 0.0058 | 0.0116 |

5.17 ემისიის გაანგარიშება ნავთობდამჭერიდან (გ-20)

ნახშირწყალბადების გაფრქვევის მოცულობა იანგარიშება ფორმულით [11]:

G=F · Q · K1 · K2 · T · 103, ტ/წელ

სადაც F - ნავთობდამჭერის ზედაპირის ფართობია;

Q - ნავთობდამჭერიდან ხვედრითი გაფრქვევა კგ/სთ*მ2;

K1  - სისტემის ზემოდან დახურულობის ამსახველი კოეფიციენტი;

K2 - გვერდიდან დახურულობის ამსახველი კოეფიციენტი;

T  - სამუშაო საათების რაოდენობა წელიწადში.

ცხრილში 5.18.1 მოცემულია გაფრქვევების საანგარიშო საწყისი პარამეტრები, როცა სისტემა დახურულია გვერდიდან (K2=0.7 ) და 70%-ით გადახურულია ზედმოდან (K1 =0.54) და გაფრქვეული მავნე ნივთიერებების რაოდენობა, ორივე სამშენებლო ბანაკისთვის იქნება

ცხრილი 5.17.1 ნავთობდამჭერიდან ნახშირწყალბადების (C12-C19) გაფრქვევის მაჩვენებელი

| F, მ2 | Q კგ/სთ*მ2 | K1 | K2 | T , სთ | M, გ/წმ | G, ტ/წ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.0 | 0.14 | 0.54 | 0.7 | 8760 | 0.044 | 1.391 |

# 6. ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გამოყოფისა და გაფრქვევის წყაროების პარამეტრები (№4 სამშენებლო ბანაკი)

## ცხრილი 6.1 №4 სამშენებლო ბანაკის მავნე ნივთიერებათა გამოყოფის წყაროების დახასიათება

| წარმოების საამქროს უბნის, დასახელება | მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროს |  |  | მავნე ნივთიერებათა გამოყოფის წყაროს |  |  |  |  | მავნე ნივთიერებათა |  | გამოყოფის წყაროდან გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა რაოდენობა, ტ/წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ნომერი | დასახელება | რაოდენობა, ცალი | ნომერი | დასახელება | რაოდენობა, ცალი | მუშაობის დრო დღე-ღამეში, სთ | მუშაობის დროს წელიწადში, სთ | დასახელება | კოდი |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ინერტული მასალების სამსხვრევი დანადგარი | გ-1 | არაორგანიზებული | 1 | 500-501 | ბალასტის საწყობი | 2 | 24 | 8760 | შეწონილი ნაწილაკები | 2902 | 0.3211 |
|  | გ-2 | არაორგანიზებული | 1 | 502-516 | ინერტული მასალის სამსხვრევი დანადგარი | 15 | 8 | 1400 | შეწონილი ნაწილაკები | 2902 | 2.419 |
|  | გ-3 | არაორგანიზებული | 1 | 517-523 | პროდუქციის (ქვიშა-ღორღის) დროებითი სანაყარო | 7 | 8 | 1400 | შეწონილი ნაწილაკები | 2902 | 0.3212 |
|  | გ-4 | არაორგანიზებული | 1 | 524-525 | პროდუქციის (ქვიშა-ღორღის საწყობი) | 2 | 24 | 8760 | შეწონილი ნაწილაკები | 2902 | 0.0804 |
| ბეტონის კვანძი | გ-5 | არაორგანიზებული | 1 | 526 | ბეტონის კვანძის მიმღები ბუნკერი | 1 | 8 | 1200 | შეწონილი ნაწილაკები | 2902 | 0.4492 |
|  | გ-6 | არაორგანიზებული | 1 | 527 | ბეტონის კვანძის ლენტური ტრანსპორტიორი | 1 | 8 | 1200 | შეწონილი ნაწილაკები | 2902 | 0.0148 |
|  | გ-7 | მილი | 1 | 1 | ცემენტის სილოსი | 1 | 8 | 1200 | არაორგანული მტვერი 70-20% SiO2 | 2908 | 34.56 |
|  | გ-8 | მილი | 1 | 2 | ცემენტის სილოსი | 1 | 8 | 1200 | არაორგანული მტვერი 70-20% SiO2 | 2908 | 34.56 |
|  | გ-9 | მილი | 1 | 3 | ბეტონის დანამატის სილოსი | 1 | 8 | 1200 | შეწონილი ნაწილაკები | 2902 | 0.390 |
|  | გ-10 | მილი | 1 | 4 | ბეტონის დანამატის სილოსი | 1 | 8 | 1200 | შეწონილი ნაწილაკები | 2902 | 0.390 |
|  | გ-11 | არაორგანიზებული | 1 | 528-532 | დიზელის უბანი | 5 | 24 | 8760 | გოგირდწყალბადი | 333 | 0.00001 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ნაჯერი ნახშირწყალბადები С12-С19 | 2754 | 0.00263 |
|  | გ-12 | არაორგანიზებული | 1 | 533-555 | სამშენებლო ტექნიკის სადგომი | 23 | 8 | 1200 | აზოტის დიოქსიდი | 301 | 1.4009 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | აზოტის (II)ოქსიდი | 304 | 0.2277 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ჭვარტლი | 328 | 0.1958 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | გოგირდის დიოქსიდი | 330 | 0.1426 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ნახშირბადის ოქსიდი | 337 | 1.1602 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ნავთის ფრქაცია | 2732 | 0.3332 |
| ასფალტის საწარმო | გ-13 | მილი | 1 | 6 | ასფალტის დანადგარი | 1 | 8 | 960 | აზოტის დიოქსიდი | 301 | 6.912 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ნახშირბადის ოქსიდი | 337 | 17.088 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | შეწონილი ნაწილაკები | 2902 | 1555.2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ნახშირბადის დიოქსიდი | - | 7603.2 |
|  | გ-14 | მილი | 1 | 7 | მინერალური დანამატის (ფილერის) სილოსი | 1 | 8 | 960 | შეწონლი ნაწილაკები | 2902 | 1.0752 |
|  | გ-15 | მილი | 1 | 8 | მინერალური დანამატის (ფილერის) სილოსი | 1 | 8 | 960 | შეწონლი ნაწილაკები | 2902 | 1.0752 |
|  | გ-16 | მილი | 1 | 9-18 | ბიტუმის რეზერვუარები | 10 | 24 | 8760 | ნაჯერი ნახშირწყალბადები С12-С19 | 2754 | 1.056 |
|  | გ-17 | მილი | 1 | 19 | ბიტუმის გამაცხელებელი სისტემა | 1 | 8 | 960 | აზოტის დიოქსიდი | 301 | 0.342 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ნახშირბადის ოქსიდი | 337 | 0.8455 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ნახშირბადის დიოქსიდი | - | 320 |
|  | გ-18 | არაორგანიზებული | 1 | 556-559 | ასფალტის საწარმოს მიმღები ბუნკერი | 4 | 8 | 960 | შეწონილი ნაწილაკები | 2902 | 0.3032 |
|  | გ-19 | არაორგანიზებული | 1 | 560 | ასფალტის საწარმოს ლენტური ტრანსპორტიორი | 1 | 8 | 960 | შეწონილი ნაწილაკები | 2902 | 0.0116 |
|  | გ-20 | არაორგანიზებული | 1 | 561 | ნავთობდამჭერი | 1 | 24 | 8760 | ნაჯერი ნახშირწყალბადები С12-С19 | 2754 | 1.391 |

## ცხრილი 6.2. №4 სამშენებლო ბანაკის მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროების დახასიათება

| მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროს ნომერი | მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროს პარამეტრები |  | აირჰაერმტვერნარევის პარამეტრები მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროს გამოსვლის ადგილას |  |  | მავნე ნივთიერების კოდი | გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა რაოდენობა |  |  | მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროს კოორდინატები ობიექტის კოორდინატთან სისტემაში, მ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | გ/მ3 | გ/წმ | ტ/წ |  |  |  |  |  |  |
|  | სიმაღლე | დიამეტრი ან კვეტის ზომა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | სიჩქარე, მ/წმ | მოცულობა, მ3/წმ | ტემპერატურა, t0C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | წერტილოვანი წყაროსთვის |  | ხაზოვანი წყაროსთვის |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ერთი ბოლოსთვის |  | მეორე ბოლოსთვის |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Y | X1 | Y1 | X2 | Y2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| გ-1 | 3 | - | - | - | 30 | 2902 | - | 0.0272 | 0.3211 | - | - | 158,00 | 158,00 | 158,00 | 158,00 |
| გ-2 | 3.5 | - | - | - | 30 | 2902 | - | 0.428 | 2.419 | - | - | 163,50 | 163,50 | 163,50 | 163,50 |
| გ-3 | 3 | - | - | - | 30 | 2902 | - | 0.1084 | 0.3212 | - | - | 126,50 | 126,50 | 126,50 | 126,50 |
| გ-4 | 3 | - | - | - | 30 | 2902 | - | 0.0776 | 0.0804 | - | - | 58,50 | 58,50 | 58,50 | 58,50 |
| გ-5 | 3 | - | - | - | 30 | 2902 | - | 0.1768 | 0.4492 | - | - | 2,00 | -1,50 | 16,00 | -3,5 |
| გ-6 | 3 | - | - | - | 30 | 2902 | - | 0.0058 | 0.0148 | - | - | 5,00 | -3,5 | 1,00 | -27,50 |
| გ-7 | 12 | 0.5 | 0.41 | 0.08 | 30 | 2908 | 0.075 | 0.006 | 0.122 | 0,00 | -35.00 | - | - | - | - |
| გ-8 | 12 | 0.5 | 0.41 | 0.08 | 30 | 2908 | 0.075 | 0.006 | 0.122 | 2 | -35.00 | - | - | - | - |
| გ-9 | 12 | 0.5 | 0.41 | 0.08 | 30 | 2902 | 1.063 | 0.085 | 0.390 | 11,00 | -35,00 | - | - | - | - |
| გ-10 | 12 | 0.5 | 0.41 | 0.08 | 30 | 2902 | 1.063 | 0.085 | 0.390 | 12,00 | -35,00 | - | - | - | - |
| გ-11 | 2 | - | - | - | 30 | 333 | - | 0.000003 0.000097 | 0.00001 0.00263 | - | - | -260,00 | 41,00 | -261,00 | 37.00 |
|  |  |  |  |  |  | 2754 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| გ-12 | 5 | - | - | - | 30 | 301 | - | 0.0843 | 1.009 | სიგანე | 13 | 45.00 | -39.00 | 45.00 | -39.00 |
|  |  |  |  |  |  | 304 | - | 0.0137 | 0.2277 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 328 | - | 0.0118 | 0.1958 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 330 | - | 0.0086 | 0.1426 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 337 | - | 0.0722 | 1.1602 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 2732 | - | 0.0203 | 0.3332 | - | - | - | - | - | - |
| გ-13 | 20 | 0.7 | 15.6 | 6 | 160 | 301 | 0,33 | 2 | 6.912 | 60 | -40 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 337 | 0.82 | 4.94 | 17.08 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 2902 | 0.03 | 0.18 | 1.369 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | - | - | - | 3840 | - | - | - | - | - | - |

ცხრილი 6.2. №4 სამშენებლო ბანაკის მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროების დახასიათება

| მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროს ნომერი | მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროს პარამეტრები |  | აირჰაერმტვერნარევის პარამეტრები მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროს გამოსვლის ადგილას |  |  | მავნე ნივთიერების კოდი | გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა რაოდენობა |  |  | მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროს კოორდინატები ობიექტის კოორდინატთან სისტემაში, მ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | გ/მ3 | გ/წმ | ტ/წ |  |  |  |  |  |  |
|  | სიმაღლე | დიამეტრი ან კვეტის ზომა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | სიჩქარე, მ/წმ | მოცულობა, მ3/წმ | ტემპერატურა, t0C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | წერტილოვანი წყაროსთვის |  | ხაზოვანი წყაროსთვის |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ერთი ბოლოსთვის |  | მეორე ბოლოსთვის |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Y | X1 | Y1 | X2 | Y2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| გ-14 | 6 | 0.4 | 0.48 | 0.06 | 30 | 2902 | 5.5 | 0.33 | 1.4.7 | 60,00 | -37,00 | - | - | - | - |
| გ-15 | 6 | 0.4 | 0.48 | 0.06 | 30 | 2902 | 5.5 | 0.33 | 1.44 | 61,00 | -36,00 | - | - | - | - |
| გ-16 | 3 | 0.3 | 1.27 | 0.09 | 120 | 2754 | 8.33 | 0.75 | 1.056 | 85,00 | -20,00 | - | - | - | - |
| გ-17 | 5 | 0.25 | 30.56 | 1.5 | 150 | 301 | 0.066 | 0.099 | 0.342 | 70,00 | -40,00 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 337 | 0.163 | 0.245 | 0.8455 | 70,00 | -40,00 | - | - | - | - |
| გ-18 | 3.5 | - | - | - | 30 | 2902 | - | 0.148 | 0.3032 | 70,00 | -40,00 | - | - | - | - |
| გ-19 | 2 | - | - | - | 30 | 2902 | - | 0.0058 | 0.0116 | სიგანე | 30 | 57,00 | -40,00 | 58,00 | -30,00 |
| გ-20 | 2 | - | - | - | 30 | 2754 | - | 0.044 | 0.391 | სიგანე | 2 | 57,00 | -58,00 | 40,00 | -30,00 |

## ცხრილი 6.3. №4 სამშენებლო ბანაკის აირმტვერდამჭერი მოწყობილობების დახასიათება

| მავნე ნივთიერების |  |  | აირმტვერდამჭერი მოწყობილობების |  | მავნე ნივთიერებთა კონცენტრაცია, გ/მ3 |  | აირმტვერდამჭერი მოწყობილობების გაწმენდის ხარისხი, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| გამოყოფის წყაროს ნომერი | გაფრქვევის წყაროს ნომერი | კოდი |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | დასახელება | რაოდენობა, ცალი | გაწმენდამდე | გაწმენდის შემდეგ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | საპროექტო | ფაქტობრივი |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 |
| 1 | გ-7 | 2908 | სახელოებიანი ფილტრი | 1 | 34.56 | 0.122 | 99.8 | 99.8 |
| 2 | გ-8 | 2908 | სახელოებიანი ფილტრი | 1 | 34.56 | 0.122 | 99.8 | 99.8 |
| 6 | გ-13 | 2902 | ციკლონი | 1 | 75.0 | 30.0 | 60 | 60 |
|  |  |  | სახელოებიანი ფილტრი | 1 | 30.0 | 0.03 | 99.9 | 99.9 |

## ცხრილი 6.4. №4 სამშენებლო ბანაკისატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევა, მათი გაწმენდა და უტილიზაცია, ტ/წ.

| მავნე ნივთიერების |  | გამოყოფის წყაროებიდან წარმოქმნილი მავნე ნივთიერებათა რაოდენობა (სვ.4+სვ.6) | მათ შორის |  |  | გასაწმენდად შემოსულიდან დაჭერილია |  | სულ გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა რაოდენობა (სვ.3-სვ7) | მავნე ნივთიერებათა დაჭერის % გამოყოფილთან შედარებით (სვ.7 სვ.3) X100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | გაფრქვეულია გაწმენდის გარეშე |  | სულ მოხვდა გამწმენდ მოწყობილობაში |  |  |  |  |
| კოდი | დასახელება |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | სულ | მათ შორის უზტილიზებულია |  |  |
|  |  |  | სულ | ორგანიზებული გამყოფის წყაროდან |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 301 | აზოტის დიოქსიდი | 8.6549 | 8.6549 | 7.254 | - | - | - | 8.6549 | - |
| 304 | აზოტის (II) ოქსიდი | 0.2277 | 0.2277 | - | - | - | - | 0.2277 | - |
| 328 | ჭვარტლი | 0.1958 | 0.1958 | - | - | - | - | 0.1958 | - |
| 330 | გოგირდის დიოქსიდი | 0.1426 | 0.1426 | - | - | - | - | 0.1426 | - |
| 333 | გოგირდწყალბადი | 0.00001 | 0.00001 | - | - | - | - | 0.00001 | - |
| 337 | ნახშირბადის ოქსიდი | 19.0937 | 19.0937 | 17.9335 | - | - | - | 19.0937 | - |
| 2732 | ნავთის ფრაქცია | 0.3332 | 0.3332 | - | - | - | - | 0.3332 | - |
| 2754 | ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19 | 2.4496 | 2.4496 | 1.056 | - | - | - | 2.4496 | - |
| 2902 | შეწონილი ნაწილაკები | 1562.0508 | 3.9496 | 1558.1304 | 1558.1304 | 1557,7 | 1557,7 | 4,5496 | 99,96 |
| 2908 | არაორგანული მტვერი 70-20 % SiO2 | 69.12 | - | - | 69.12 | 69.0 | 69.0 | 0.138 | 99,99 |

# 7. ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიში

უახლოესი საცხოვრებელი სახლი №4 სამშენებლო ბანაკიდან დაშორებულია 120-140 მეტრით. შესაბამისად გაბნევის ანგარიში განხორციელდა როგორც 120 მ-იანი ისე 500 მეტრიანი ნორმირებული რადიუსის გათვალისწინებით (საკონტროლო წერტილები - უახლოესი მოსახლე - №1, №2, №3, №4, 500 მეტრიანი რადიუსი- №5).

ქ. ქობულეთის მოსახლეობა საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის 2024 წლის 1 ინავრის მონაცემებით შეადგენს 17.4 ათას ადამიანს. შესაბამისად, გაბნევის ანგარიშში ფონურ მაჩვენებლად გათვალსიწინებული იქნა საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბრის №408 დადგენილების (ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმების გაანგარიშების რექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე) [3]  მე-5 მუხლის მე-8 პუნქტში მოცემული სიდიდეები (ცხრილი 7.1)

ცხრილი 7.1 სარეკომენდაციო  ფონური მნიშვნელობები მოსახლეობის რაოდენობის მიხედვით

| მოსახლეობა (1.000 კაცი) | დაბინძურების ფონური დონე, მგ/მ3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NO2 | SO2 | CO | მტვერი |
| 250-125 | 0.03 | 0.05 | 1.5 | 0.2 |
| 125-50 | 0.0015 | 0.05 | 0.8 | 0.15 |
| 50-10 | 0.008 | 0.02 | 0.4 | 0.1 |
| <10 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაბნევის შედეგები წარმოდგენილია 7.2 ცხრილში, ხოლო გრაფიკული ნაწილი - 7.1 თავში.

ცხრილი 7.2№4 სამშენებლო ბანაკის მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიშის ძირითადი შედეგები

№4 სამშენებლო ბანაკი

| მავნე ნივთიერებათა დასახელება | მავნე ნივთიერებათა ზდკ-ის წილი ობიექტიდან |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 500 მ რადიუსის საზღვარზე №5 (500;0) | 500 მ რადიუსის საზღვარზე |  |  |  |  |
|  |  | №1 (0; 120) |  | №2 (-120; 0) | №3 (0; -12 0) | №4 (120; 0) |
| აზოტის დიოქსიდი | - | 0.096 |  | 0.092 | 0.06 | 0.086 |
| აზოტის (II) ოქსიდი | - | 0.01 |  | 0.0104 | 0.009 | 0.01 |
| ჭვარტლი | - | 0.000868 |  | 0.00086 | 0.000868 | 0.00086 |
| გოგირდის დიოქსიდი | - | 0.00064 |  | 0.00062 | 0.000648 | 0.00063 |
| გოგირდწყალბადი |  | ინტენსივობის სიმცირის გამო, გათვლები არ იწარმოა |  |  |  |  |
| ნახშირბადის ოქსიდი | - | 0.02 | 0.02 |  | 0.02 | 0.02 |
| ნავთის ფრაქცია | - | 0.00149 | 0.00148 |  | 0.00149 | 0.00149 |
| ნაჯერ ნახშირწყალბადები C12-C19 | - | 0.036 | 0.026 |  | 0.02 | 0.0022 |
| შეწონილი ნაწილაკები | - | 0.16 | 0.096 |  | 0.082 | 0.078 |
| არაორგანული მტვერი 70-20% SiO2 | - | 0.0308 | 0.0304 |  | 0.03 | 0.0304 |

განხორციელებული გაბნევის ანგარიშის თანახმად, სამშენებლო ბანაკის ექსპლუატაციის შედეგად, ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეული არცერთი მავნე ნივთიერების კონცენტრაცია ობიექტიდან 120 მ-იან, 140 მეტრიან და შესაბამისად, 500 მ-იანი რადიუსის საზრვრაზე არ გადააჭარბებს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაციის მაჩვენებლებს და შესაბამისად, ობიექტის ფუნქციონირება არ იქნება დაკავშირებული ატმოსფერულ ჰაერზე მნიშვნელოვან ზემოქმედებასთან.

## 7.1. გაბნევის ანგარიშის გრაფიკული ნაწილი

# 8. ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმები

ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმები თითოეული გაფრქვევის წყაროსთვის წარმოდგენილია ცხრილში 8.1, ხოლო მთლიანად საწარმოსთვის - ცხრილში 8.2

ცხრილი 8.1. №4 სამშენებლო ბანაკის ზდგ-ს ნორმები ხუთწლიან პერიოდში თითოეული გაფრქვევის წყაროსათვის და თითოეული მავნე ნივთიერებისათვის

| გამოყოფის წყაროს დასახელება |  | გაფრქვევის წყაროს ნომერი |  | ზდგ-ს ნორმები 2026-2031 წლებისთვის |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | გ/მ3 |  |  |  | გ/წმ |  |  | ტ/წ |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |
| აზოტის დიოქსიდი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| სამშენებლო ტექნიკის სადგომი |  | გ-12 |  |  | - |  |  |  | 0.03793 |  | 0.4539 |
| ასფალტის დანადგარი |  | გ-13 |  |  | 033 |  |  |  | 1.800 |  | 6.221 |
| ბიტუმის გამაცხელებელი სისტემა |  | გ-17 |  |  | 0.066 |  |  |  | 0.07600 |  | 0.2625 |
|  |  | Σ |  |  | 0.396 |  |  |  | 1.914 |  | 6.937 |
| აზოტის (II) ოქსიდი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| სამშენებლო ტექნიკის სადგომი |  | გ-12 |  |  | - |  |  |  |  | 0.01371 | 0.2279 |
|  |  | Σ |  |  | - |  |  |  |  | 0.01371 | 0.2279 |
| ჭვარტლი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| სამშენებლო ტექნიკის სადგომი |  | გ-12 |  |  |  | - |  |  |  | 0.01181 | 0.1959 |
|  |  | Σ |  |  |  | - |  |  |  | 0.01181 | 0.1959 |
| გოგირდის დიოქსიდი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| სამშენებლო ტექნიკის სადგომი |  |  | გ-12 |  |  | - |  |  |  | 0.008614 | 0.1428 |
|  |  |  | Σ |  |  | - |  |  |  | 0.008614 | 0.1428 |
| გოგრიდწყალბადი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| დიზელის უბანი | გ-11 |  |  |  |  | - |  |  |  | 0.000097 | 0.00263 |
|  | Σ |  |  |  |  | - |  |  |  | 0 | 0 |
| ნახშირბადის ოქსიდი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| სამშენებლო ტექნიკის სადგომი | გ-12 |  |  |  |  |  | - |  |  | 0.07227 | 1.161 |
| ასფალტის დანადგარი | გ-13 |  |  |  |  |  | 0.82 |  |  | 4.450 | 15.39 |
| ბიტუმის გამაცხელებელი სისტემა | გ-17 |  |  |  |  |  | 0.163 |  |  | 0.1870 | 0.6453 |
|  | Σ |  |  |  |  |  | 0.983 |  |  | 4.709 | 17.20 |
| ნავთის ფრაქცია |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| სამშენებლო ტექნიკის სადგომი | გ-12 |  |  |  |  |  | - |  |  | 0.02031 | 0.3334 |
|  | Σ |  |  |  |  |  | - |  |  | 0.02031 | 0.3334 |
| ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| დიზელის უბანი | გ-11 |  |  |  |  |  | - |  |  | 0.00001000 | 0.0002711 |
| ბიტუმის რეზერვუარები | გ-16 |  |  |  |  |  | 8.33 |  |  | 0.04606 | 0.06485 |
| ნავთობდამჭერი | გ-20 |  |  |  |  |  | - |  |  | 0.02242 | 0.1992 |
|  | Σ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.06849 | 0.2643 |
| შეწონილი ნაწილაკები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ბალასტის საწყობი | გ-1 |  |  |  |  |  | - |  |  | 0.002851 | 0.03365 |
| ინერტული მასალის სამსხვრევი დანადგარი | გ-2 |  |  |  |  |  | - |  |  | 0.04131 | 0.2335 |
| პროდუქციის (ქვიშა-ღორღის) დროებითი სანაყარო | გ-3 |  |  |  |  |  | - |  |  | 0.02884 | 0.08546 |
| პროდუქციის (ქვიშა-ღორღის) საწყობი | გ-4 |  |  |  |  |  | - |  |  | 0.02319 | 0.02403 |
| ბეტონის ქარხნის მიმღები ბუნკერი | გ-5 |  |  |  |  |  | - |  |  | 0.02894 | 0.07352 |
| ბეტონის ქარხნის ლენტური ტრანსპორტიორი | გ-6 |  |  |  |  |  | - |  |  | 0.005802 | 0.01481 |
| ბეტონის დანამატების სილოსი | გ-9 |  |  |  |  |  | 1.063 |  |  | 0.08500 | 0.3900 |
| ბეტონის დანამატების სილოსი | გ-10 |  |  |  |  |  | 1.063 |  |  | 0.08500 | 0.3900 |
| ასფალტის დანადგარი | გ-13 |  |  |  |  |  | 0.03 |  |  | 0.08500 | 0.6465 |
| მინერალური დანამატის (ფილერის) სილოსი | გ-14 |  |  |  |  |  | 1.42 |  |  | 0.03778 | 0.1683 |
| მინერალური დანამატის (ფილერის) სილოსი | გ-15 |  |  |  |  |  | 1.42 |  |  | 0.03778 | 0.1683 |
| ასფალტის საწარმოს მიმღები ბუნკერი | გ-18 |  |  |  |  |  | - |  |  | 0.04138 | 0.08477 |
| ასფალტის საწარმოს ლენტური ტრანსპორტიორი | გ-19 |  |  |  |  |  | - |  |  | 0.005802 | 0.01160 |
|  | Σ |  |  |  |  |  | 4.99 |  |  | 0.5087 | 2.324 |
| არაორგანული მტვერი 70-20% SiO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ცემენტის სილოსი | გ-7 |  |  |  |  |  | 0.075 |  |  | 0.006000 | 0.1220 |
| ცემენტის სილოსი | გ-8 |  |  |  |  |  | 0.075 |  |  | 0.006000 | 0.1220 |
|  | Σ |  |  |  |  |  | 0.15 |  |  | 0.01200 | 0.2440 |

ცხრილი 8.2. №4 სამშენებლო ბანაკის ზდგ-ს ნორმები ხუთწლიან პერიოდში მთლიანად საწარმოსთვის

| მავნე ნივთიერებათა დასახელება | ზდგ-ის ნორმები 2026-2031 წლებისთვის |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | გ/მ3 | გ/წმ | ტ/წელი |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| აზოტის დიოქსიდი | 0.3525 | 1.914 | 6.937 |
| აზოტის (II) ოქსიდი | - | 0.01371 | 0.2279 |
| ჭვარტლი | - | 0.01181 | 0.1959 |
| გოგირდის დიოქსიდი | - | 0.008614 | 0.1428 |
| გოგირდწყალბადი | - | 0.00000009700 | 0.0002710 |
| ნახშირბადის ოქსიდი | 0.8805 | 4.709 | 17.20 |
| ნავთის ფრაქცია | - | 0.02031 | 0.3334 |
| ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19 | - | 0.06849 | 0.2643 |
| შეწონილი ნაწილაკები | 1.277 | 0.5087 | 2.324 |
| არაორგანული მტვერი 70-20% SiO2 | 0.1500 | 0.01200 | 0.2440 |
| Σ | - | 7.267 | 27.87 |

# 9. გამოყენებული ლიტერატურა

- საქართველოს კანონი “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი”;

- საქართველოს კანონი “ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ”;

- საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბრის №408 დადგენილება “ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზრვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმების გაანგარიშების ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე”;

4. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2003 წლის 24 თებერვლის ბრძანება №38/ნ”გარემოს ხარისხობრივი მდგომარეობის ნორმების დამტკიცების შესახებ”;

5. საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2008 წლის 25 აგვისტოს ბრძანება №1-1/1743 “დაპროექტების ნორმები - “სამშენებლო კლიმატოლოგია”;

6.საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბრის №435 დადგენილება “დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევების ფაქტობრივი რაოდენობის განსაზრვრის ინსტრუმენტული მეთოდის დაბინძურების სტრაციონარული წყაროებიდან ატმოსფეურლ ჰაერში გაფრქვევის ფაქტობრივი რაოდენობის დამდგენი სპეციალური გამზომ-საკონტროლო აპარატურის სტანდარტული ჩამონათვალისა და დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან ტექნოლოგიური პროცესების მიხედბით ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევების ფაქტობრივი რაოდენობის საანგარიშო მეთოდიკის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე”;

7.მეთოდური სახელმძღვანელო ატმოსფეურლ ჰაერში დამაბინძურებელ ნივთიიერებათა ანგარიშის, ნორმირების და კონტროლის თაობაზე, ესი, ატმოსფერო, სანქტ-პეტერბურგი, 2012;

8.მეთოდური მითითებები სამშენებლო მასალების მრეწველობაში არაორგანიზებული წყაროებიდან გაფრქვევების საანგარიშო მითითებები, ნრ, 2000;

9. Procedural Guidelines for Determining Atmospheric Emissions of Pollutants from Tanks, NRI Atmosphere,Saint-Petersburg, 1999;

10. Methodology for conducting an inventory of emissions of pollutants into the atmosphere for road equipment bases (calculation method, with 1999 additions) M, 1998;

11. ნავთობგადამაუშავებელი და ნავთობქიმიური საწარმოებისთვის ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ანგარიშის მეთოდური სახელმძღვანელო, მოსკოვი, 1990.

## დანართი 1. ობიექტის გენ-გეგმა გაფრქვევის წყაროების დატანით

სამშენებლო ბანაკი №4

## დანართი 2. ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიშის მონაცემები

УGРЗА «ЭКОЛОГ»

Copyright © 1990-2022 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ»

სარეგისტრაციონომერი: 60011745

საწარმო: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი

ქალაქი: ქობულეთი

რაიონი: აჭარა, ბობოყვათი

საწყისი მონაცემების ვარიანტი: 1, საწყისი მონაცემების ახალი ვარიანტი

გაანგარიშების ვარიანტი: გაანგარიშების ახალი ვარიანტი

გაანგარიშება შესრულებულია: ზაფხულისთვის

გაანგარიშების მოდული: "ОНწვ-86"

საანგარიშო მუდმივები: E1=0,01, E2=0,01, E3=0,01, S=999999,99

მეტეოროლოგიური პარამეტრები

მეტეოროლოგიური პარამეტრები

| ყველაზე ცივი თვის სავარაუდო ტემპერატურა: | 4.8 |
| --- | --- |
| თბილი თვის დიზაინის ტემპერატურა, °C: | 26.6 |
| კოეფიციენტი A დამოკიდებულია ატმოსფეროს ტემპერატურის სტრატიფიკაციაზე: | 200 |
| U* არის ქარის სიჩქარე, რომელიც შეინიშნება მოცემულ არეალში, რომლის გადაჭარბების სიხშირე 5% ფარგლებშია, მ/წმ: | 18 |
| ატმოსფერული ჰაერის სიმკვრივე, კგ/მ3: | 1.29 |
| ხმის სიჩქარე, მ/წმ: | 331 |

გაფრქვევის წყაროთა პარამეტრები

აღრიცხვა:                                                                                                                                                                     წყაროთა ტიპები:

"%" - წყაროგათვალისწინებულიაფონისგამორიცხვით;                                                                              1 -წერტილოვანი;

"+" - წყაროგათვალისწინებულიაფონისგამორიცხვისგარეშე;                                                                    2 - წრფივი;

"-" - წყაროარარისგათვალისწინებულიდა მისიწვლილიარაა შეტანილიფონში.                                 3 - არაორგანიზებული;

ნიშნულების არ არსებობის შემთხვევაში წყარო არ ითვლება                                                                    4 - წერტილოვანი წყაროების ერთობლიობა გაერთიანებული ერთსიბრტყულად

გათვლისთვის;

5 - არაორგანიზებული, დროშიცვლადი გაფრქვევის სიმძლავრით;

6 - წერტილოვანი ქოლგისებური ჰორიზონტალური გაფრქვევით;

7 - ქოლგისებური ჰორიზონტალური გაფრქვევის წერტილოვანი წყაროების

ერთობლიობა;

8 - ავტოგასამართი;

9 - წერტილოვანი, გაფრქვევით გვერდიდან;

10 - ჩირაღდანი

ემისიები წყაროებიდან ნივთიერებების მიხედვით

წყაროთა ტიპები:

1 - წერტილოვანი;

2 - წრფივი;

3 - არაორგანიზებული;

4 - წერტილოვანიწყაროებისერთობლიობა, გაერთიანებულიერთსიბრტყულადგათვლისთვის;

5 - არაორგანიზებული, დროშიცვლადიგაფრქვევისსიმძლავრით;

6 - წერტილოვანი, ქოლგისებურიანჰორიზონტალურიგაფრქვევით;

7 - ქოლგისებურიანჰორიზონტალურიგაფრქვევისწერტილოვანიწყაროებისერთობლიობა;

8 - ავტომაგისტრალი

9 - წერტილოვანი, გაფრქვევითგვერდიდან

10 - ჩირაღდანი

ნივთიერება: 0301 აზოტის დიოქსიდი

| № მოედ | № საამქრ | № წყარო |  | ტიპი | გაფრქვევა (გ/წმ) | F | ზაფხული |  |  | ზამთარი |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ | Xm | Um | Cm/ზდკ | Xm | Um |
| 0 | 0 | 12 |  | 3 | 0.0843844 | 1 | 2,23 | 28,50 | 0,50 | 2,23 | 28,50 | 0,50 |
| 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1.8000000 | 1 | 0,64 | 256,13 | 3,03 | 0,62 | 259,15 | 3,17 |
| 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0.0760000 | 1 | 0,22 | 112,54 | 4,42 | 0,22 | 112,27 | 4,50 |
| სულ |  |  |  |  | 1,9603844 |  | 3,09 |  |  | 3,07 |  |  |

ნივთიერება: 0304 აზოტის(II) ოქსიდი

| № მოედ | № საამქრ | № წყარო | ტიპი | გაფრქვევა (გ/წმ) | F | ზაფხული |  |  | ზამთარი |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ | Xm | Um | Cm/ზდკ | Xm | Um |
| 0 | 0 | 12 | 3 | 0,0137145 | 1 | 0,18 | 28,50 | 0,50 | 0,18 | 28,50 | 0,50 |
| სულ |  |  |  | 0,0137145 |  | 0,18 |  |  | 0,18 |  |  |

ნივთიერება: 0328 ჭვარტლი

| № მოედ | № საამქრ | № წყარო | ტიპი | გაფრქვევა (გ/წმ) | F | ზაფხული |  |  | ზამთარი |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ | Xm | Um | Cm/ზდკ | Xm | Um |
| 0 | 0 | 12 | 3 | 0,0118056 | 1 | 0,41 | 28,50 | 0,50 | 0,41 | 28,50 | 0,50 |
| სულ |  |  |  | 0,0118056 |  | 0,41 |  |  | 0,41 |  |  |

ნივთიერება: 0330 გოგირდის დიოქსიდი

| № მოედ | № საამქრ | № წყარო | ტიპი | გაფრქვევა (გ/წმ) | F | ზაფხული |  |  | ზამთარი |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ | Xm | Um | Cm/ზდკ | Xm | Um |
| 0 | 0 | 12 | 3 | 0,0086139 | 1 | 0,09 | 28,50 | 0,50 | 0,09 | 28,50 | 0,50 |
| სულ |  |  |  | 0,0086139 |  | 0,09 |  |  | 0,09 |  |  |

ნივთიერება: 0333 გოგირდწყალბადი

| № მოედ | № საამქრ | № წყარო | ტიპი | გაფრქვევა (გ/წმ) | F | ზაფხული |  |  | ზამთარი |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ | Xm | Um | Cm/ზდკ | Xm | Um |
| 0 | 0 | 11 | 3 | 0,0000003 | 1 | 0,00 | 11,40 | 0,50 | 0,00 | 11,40 | 0,50 |
| სულ |  |  |  | 0,0000003 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

ნივთიერება: 0337 ნახშირბადის ოქსიდი

| № მოედ | № საამქრ | № წყარო |  | ტიპი | გაფრქვევა (გ/წმ) | F | ზაფხული |  |  | ზამთარი |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ | Xm | Um | Cm/ზდკ | Xm | Um |
| 0 | 0 | 12 |  | 3 | 0.0722667 | 1 | 0,07 | 28,50 | 0,50 | 0,07 | 28,50 | 0,50 |
| 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 4,4500000 | 1 | 0,06 | 256,13 | 3,03 | 0,06 | 259,15 | 3,17 |
| 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0,1870000 | 1 | 0,02 | 112,54 | 4,42 | 0,02 | 112,27 | 4,50 |
| სულ |  |  |  |  | 4,7092667 |  | 0,15 |  |  | 0,15 |  |  |

ნივთიერება: 2732 ნავთის ფრაქცია

| № მოედ | № საამქრ | № წყარო | ტიპი | გაფრქვევა (გ/წმ) | F | ზაფხული |  |  | ზამთარი |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ | Xm | Um | Cm/ზდკ | Xm | Um |
| 0 | 0 | 12 | 3 | 0,0203111 | 1 | 0,09 | 28,50 | 0,50 | 0,09 | 28,50 | 0,50 |
| სულ |  |  |  | 0,0203111 |  | 0,09 |  |  | 0,09 |  |  |

ნივთიერება: 2754 ნაჯერინახშირწყალბადებიC12-C19

| № მოედ | № საამქრ | № წყარო |  | ტიპი | გაფრქვევა (გ/წმ) | F | ზაფხული |  |  | ზამთარი |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ | Xm | Um | Cm/ზდკ | Xm | Um |
| 0 | 0 | 11 |  | 3 | 0.00000997 | 1 | 0,00 | 11,40 | 0,50 | 0,07 | 28,50 | 0,50 |
| 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0,3420000 | 1 | 7,42 | 16,72 | 0,91 | 0,06 | 259,15 | 1,00 |
| 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0,0440000 | 1 | 1,96 | 11,40 | 0,50 | 0,02 | 112,27 | 0,50 |
| სულ |  |  |  |  | 0,3860997 |  | 9,38 |  |  | 9,38 |  |  |

ნივთიერება: 2902 შეწონილი ნაწილაკები

| № მოედ | № საამქრ | № წყარო |  | ტიპი | გაფრქვევა (გ/წმ) | F | ზაფხული |  |  | ზამთარი |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ | Xm | Um | 0,75 | Xm | Um |
| 0 | 0 | 1 |  | 3 | 0.0271880 | 1 | 0,94 | 17,10 | 0,50 | 9,54 | 28,50 | 0,50 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0,3940000 | 1 | 9,54 | 19,95 | 0,50 | 2,79 | 259,15 | 1,00 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,0803910 | 1 | 2,79 | 17,10 | 0,50 | 0,94 | 112,27 | 0,50 |
| 0 | 0 |  | 4 | 3 | 0,0231930 | 1 | 0,80 | 17,10 | 0,50 | 0,80 | 17,10 | 0,50 |
| 0 | 0 |  | 5 | 3 | 0,0448500 | 1 | 1,55 | 17,10 | 0,50 | 1,55 | 17,10 | 0,50 |
| 0 | 0 |  | 6 | 3 | 0,0058020 | 1 | 0,20 | 17,10 | 0,50 | 0,20 | 17,10 | 0,50 |
| 0 | 0 |  | 9 | 1 | 0,0850000 | 1 | 0,49 | 31,47 | 0,50 | 0,49 | 31,47 | 0,50 |
| 0 | 0 |  | 10 | 1 | 0,0850000 | 1 | 0,49 | 31,47 | 0,50 | 0,49 | 31,47 | 0,50 |
| 0 | 0 |  | 13 | 1 | 0,0850000 | 1 | 0,02 | 256,13 | 3,03 | 0,02 | 256,13 | 3,03 |
| 0 | 0 |  | 14 | 1 | 0,0850000 | 1 | 2,25 | 16,48 | 0,50 | 2,25 | 16,48 | 0,50 |
| 0 | 0 |  | 15 | 1 | 0,08500000 | 1 | 2,25 | 16,48 | 0,50 | 2,25 | 16,48 | 0,50 |
| 0 | 0 |  | 18 | 3 | 0,1200000 | 1 | 2,90 | 19,95 | 0,50 | 2,90 | 19,95 | 0,50 |
| 0 | 0 |  | 19 | 3 | 0,0058020 | 1 | 0,51 | 11,40 | 0,50 | 0,51 | 11,40 | 0,50 |
| სულ |  |  |  |  | 1,2212260 |  | 24,73 |  |  | 24,73 |  |  |

ნივთიერება: 2908 არაორგანული მტვერი70-20% SiO2

| № მოედ | № საამქრ | № წყარო | ტიპი | გაფრქვევა (გ/წმ) | F | ზაფხული |  |  | ზამთარი |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ | Xm | Um | Cm/ზდკ | Xm | Um |
| 0 | 0 | 7 | 1 | 0,0060000 | 1 | 0,06 | 31,47 | 0,50 | 0,06 | 31,47 | 0,50 |
| 0 | 0 | 8 | 1 | 0,0060000 | 1 | 0,06 | 31,47 | 0,50 | 0,06 | 31,47 | 0,50 |
| სულ |  |  |  | 0,0120000 |  | 0,12 |  |  | 0,12 |  |  |

ემისიები წყაროებიდან ჯამური ზემოქმედების ჯგუფების მიხედვით

წყაროთა ტიპები:

1 - წერტილოვანი;

2 - წრფივი;

3 - არაორგანიზებული;

4 - წერტილოვანიწყაროებისერთობლიობა, გაერთიანებულიერთსიბრტყულადგათვლისთვის;

5 - არაორგანიზებული, დროშიცვლადიგაფრქვევისსიმძლავრით;

6 - წერტილოვანი, ქოლგისებურიანჰორიზონტალურიგაფრქვევით;

7 - ქოლგისებურიანჰორიზონტალურიგაფრქვევისწერტილოვანიწყაროებისერთობლიობა;

8 - ავტომაგისტრალი

9 - წერტილოვანი, გაფრქვევითგვერდიდან

10 - ჩირაღდანი

ჯამური ზემოქმედების ჯგუფი: 6043 გოგირდის დიოქსიდი და გოგირდწყალბადი

| № მოედ | № საამქრ | № წყარო |  | ტიპი | კოდი | გაფრქვევა (გ/წმ) | F | ზაფხული |  |  | ზამთარი |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ | Xm | Um | Cm/ზდკ | Xm | Um |
| 0 | 0 | 12 |  | 3 | 0330 | 0.0086139 | 1 | 0,09 | 28,50 | 0,50 | 0,09 | 28,50 | 0,50 |
| 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0333 | 0,0000003 | 1 | 0,00 | 11,40 | 0,50 | 0,00 | 11,40 | 0,50 |
| სულ |  |  |  |  |  | 0,0086142 |  | 0,09 |  |  | 0,09 |  |  |

ჯამურიზე მოქმედების ჯგუფი: 6204 აზოტის დიოქსიდი, გოგირდის დიოქსიდი

| № მოედ | № საამქრ | № წყარო |  | ტიპი | კოდი | გაფრქვევა (გ/წმ) | F | ზაფხული |  |  | ზამთარი |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cm/ზდკ | Xm | Um | Cm/ზდკ | Xm | Um |
| 0 | 0 | 12 |  | 3 | 0330 | 0.0843844 | 1 | 2,23 | 28,50 | 0,50 | 2,23 | 28,50 | 0,50 |
| 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0333 | 1,8000000 | 1 | 0,64 | 256,13 | 3,03 | 0,62 | 256,13 | 3,03 |
| 0 | 0 |  | 17 | 1 |  | 0,0760000 | 1 | 0,22 | 112,54 | 4,42 | 0,22 | 112,54 | 4,42 |
| 0 | 0 |  | 12 | 3 |  | 0,0086139 | 1 | 0,09 | 28,50 | 0,50 | 0,09 | 28,50 | 0,50 |
| სულ |  |  |  |  |  | 1,9689983 |  | 3,16 |  |  | 3,16 |  |  |

გაანგარიშება შესრულდა ნივთიერებათა მიხედვით (ჯამური ზემოქმედების ჯგუფების მიხედვით)

| კოდი | ნივთიერების დასახელება | ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაცია |  |  |  | ზდკ-ს შესწორებ ის კოეფიციე ნტი* ს | ფონ. კონც |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | მაქს კონც. ანგარიში |  | საშ. კონც. ანგარიში |  |  |  |  |
|  |  | ტიპი | საცნობარო მნიშვნელობა | ტიპი | საცნობარო მნიშვნელობა |  | ანგარიშში გათვალისწინებული | ინტერპრეტ აცია |
| 0301 | აზოტის დიოქსიდი | მაქს. ერთჯ | 0,200 | საშ. წ | 0,040 | 0.8 | კი | არა |
| 0304 | აზოტის(II) ოქსიდი | მაქს. ერთჯ | 0,400 | საშ. წ | 0,060 | 0.8 | არა | არა |
| 0328 | ჭვარტლი | მაქს. ერთჯ | 0,1500 | საშ. წ | 0,020 | 0.8 | არა | არა |
| 0330 | გოგირდის დიოქსიდი | მაქს. ერთჯ | 0,500 | საშ. წ | 0,050 | 0.8 | კი | არა |
| 0337 | ნახშირბადის ოქსიდი | მაქს. ერთჯ | 5,000 | საშ. წ | 3,000 | 0.8 | კი | არა |
| 2732 | ნავთის ფრაქცია | სუზდ | 1,200 | სუზდ | 1,200 | 0.8 | არა | არა |
| 2754 | ნაჯერი ნახშირწყალბადებიC12-C19 | მაქს. ერთჯ | 1,000 | მაქს. ერთჯ | 1,000 | 0.8 | არა | არა |
| 2902 | შეწონილი ნაწილაკები | მაქს. ერთჯ | 0,500 | საშ. წ | 0,075 | 0.8 | კი | არა |
| 2908 | არაორგანული მტვერი 70-20% SiO2 | მაქს. ერთჯ | 0,300 | საშ. წ | 0,100 | 0.8 | არა | არა |
| 6043 | ჯამური ზემოქმედების ჯგუფი: გოგირდის დიოქსიდი გოგირდწყალბადი | ჯამური ზემოქ. ჯგუფი | - | ჯამური ზემოქ. ჯგუფი | - | 0.8 | არა | არა |
| 6204 | ჯამური ზემოქმედების ჯგუფი: აზოტის დიოქსიდი გოგირდის დიოქსიდი | ჯამური ზემოქ. ჯგუფი | - | ჯამური ზემოქ. ჯგუფი | - | 0.8 | კი | არა |

*გამოიყენება განსაკუთრებული ნორმატიული მოთხოვნების გამოყენების საჭიროების შემთხვევაში. პარამეტრის "შესწორების კოეფიციენტი ზდკ/საორ. უსაფრ. ზემოქმ. დონე", მნიშვნელობის ცვლილების შემთხვევაში, რომლის სტანდარტული მნიშვნელობა 1-ია, მაქსიმალური კონცენტრაციის გაანგარიშებული სიდიდეები შედარებული უნდა იქნას არა კოეფიციენტის მნიშვნელობას, არამედ1-ს.

ნივთიერებები, რომლებისთვისაც ანგარიში არამიზანშეწონილია

ანგარიშის მიზანშეწონილობის კრიტერიუმი E3=0,01

| კოდი | დასახელება | ჯამი Cm/ზდკ |
| --- | --- | --- |
| 0333 | გოგირდწყალბადი | 1,3E-03 |

ფონური კონცენტრაციის გაზომვის პოსტები

| პოსტის № | ნივთიერება | კოორდინატები (მ) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | X | Y |
|  |  | 0,00 | 0,00 |

კოდი                                                 ნივთიერების დასახელება

ფონური კონცენტრაცია

შტილი   ჩრდილოებითი    აღმოსავლეთი    სამხრეთი    დასავლეთი

0301                               აზოტის დიოქსიდი                      0,008                 0,008                      0,008                    0,008                 0,008

0330                              გოგირდის დიოქსიდი                  0,020                  0,020                       0,020                   0,020                0,020

0337                             ნახშირბადის ოქსიდი                   0,400                 0,100                      0,100                     0,100                0,100

2902                           შეწონილი ნაწილაკები                  0,100                 0,100                      0,100                     0,100                0,100

საანგარიშომეტეო-პარამეტრების გადარჩევა

ავტომატური გადარჩევა

ქარის სიჩქარეთა გადარჩევა სრულდება ავტომატურად

ქარის მიმართულება

| სექტორის დასაწყისი | სექტორის დასასრული | ქარის გადარჩევის ბიჯი |
| --- | --- | --- |
| 0 | 360 | 1 |

საანგარიშო არეალები

| კოდი | ტიპი | მოედნის სრული აღწერა |  |  |  |  | გავლენის ზონა (მ) | ბიჯი(მ |  | სიმაღლე (მ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | შუა წერტილის კოორდინატები, (მ) I მხარე (მ) |  | უა წერტილის კოორდინატები, (მ) II მხარე (მ) |  | სიგანე(მ) |  |  |  |  |
|  |  | X | Y | X | Y |  |  | სიგანეზე | სიგრძეზე |  |
| 2 |  | 235574,80 | 4642534,90 | 235174,80 | 4642534,90 | 401,80 | 0,00 | 36,36 | 36,53 | 2,00 |

საანგარიშო მოედნები

საანგარიშო წერტილები

| კოდი | კოორდინატები(მ) |  | სიმაღლე(მ) | წერტილის ტიპი | კომენტარი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |
| 1 | 120,00 | 0,00 | 2,00 | უახლოესი მოსახლე |  |
| 2 | 0,00 | -120,00 | 2,00 | უახლოესი მოსახლე |  |
| 3 | -120,00 | 0,00 | 2,00 | უახლოესი მოსახლე |  |
| 4 | 0,00 | 120,00 | 2,00 | უახლოესი მოსახლე |  |

გაანგარიშების შედეგები და წილები ნივთიერებათა მიხედვით

(საანგარიშო წერტილები)

წერტილთა ტიპები:

0 - მომხმარებლის საანგარიშო წერტილი

1 - წერტილი დაცვის ზონის საზღვარზე

2 - წერტილი საწარმო ზონის საზღვარზე

3 - წერტილი სანიტარულ-დაცვითი ზონის საზღვარზე

4 - წერტილი დასახლებული ზონის საზღვარზე

5 - წერტილი შენობის საზღვარზე

ნივთიერება: 0301 აზოტის დიოქსიდი

| № | კორდ X(მ) | კორდ Y(მ) | სიმაღლე | კონც (ზდკ წ) | ქარის მიმართ | ქარის სიჩქარე | ფონი (ზდკ წ) | ფონი გამორიცხვამდე | ტიპი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 120,00 | 0,00 | 2,0 | 0,52 | 265 | 3,70 | 8,00E-03 | 0,04 | 0 |
| 2 | 0,00 | -120,00 | 2,0 | 0,48 | 8 | 3,70 | 8,00E-03 | 0,04 | 0 |
| 3 | -120,00 | 0,00 | 2,0 | 0,46 | 92 | 2,90 | 8,00E-03 | 0,04 | 0 |
| 4 | 0,00 | 120,00 | 2,0 | 0,43 | 174 | 3,80 | 8,00E-03 | 0,04 | 0 |

ნივთიერება: 0304 აზოტის (II) ოქსიდი

| № | კორდ X(მ) | კორდ Y(მ) | სიმაღლე | კონც (ზდკ წ) | ქარის მიმართ | ქარის სიჩქარე | ფონი (ზდკ წ) | ფონი გამორიცხვამდე | ტიპი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 120,00 | 0,00 | 2,0 | 0,02 | 81 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | 0,00 | -120,00 | 2,0 | 6,91E-03 | 207 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | -120,00 | 0,00 | 2,0 | 6,91E-03 | 337 | 8,30 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | 0,00 | 120,00 | 2,0 | 6,91E-03 | 273 | 8,30 | 0,00 | 0,00 | 0 |

ნივთიერება: 0328 ჭვარტლი

| № | კორდ X(მ) | კორდ Y(მ) | სიმაღლე | კონც (ზდკ წ) | ქარის მიმართ | ქარის სიჩქარე | ფონი (ზდკ წ) | ფონი გამორიცხვამდე | ტიპი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 120,00 | 0,00 | 2,0 | 0,04 | 81 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | 0,00 | -120,00 | 2,0 | 0,02 | 207 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | -120,00 | 0,00 | 2,0 | 0,01 | 337 | 8,30 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | 0,00 | 120,00 | 2,0 | 0,01 | 273 | 8,30 | 0,00 | 0,00 | 0 |

ნივთიერება: 0330 გოგირდის დიოქსიდი

| № | კორდ X(მ) | კორდ Y(მ) | სიმაღლე | კონც (ზდკ წ) | ქარის მიმართ | ქარის სიჩქარე | ფონი (ზდკ წ) | ფონი გამორიცხვამდე | ტიპი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 120,00 | 0,00 | 2,0 | 0,04 | 81 | 1,60 | 0,04 | 0,04 | 0 |
| 2 | 0,00 | -120,00 | 2,0 | 0,04 | 207 | 7,50 | 0,04 | 0,04 | 0 |
| 3 | -120,00 | 0,00 | 2,0 | 0,04 | 337 | 8,30 | 0,04 | 0,04 | 0 |
| 4 | 0,00 | 120,00 | 2,0 | 0,04 | 273 | 8,30 | 0,04 | 0,04 | 0 |

ნივთიერება: 0337 ნახშირბადის ოქსიდი

| № | კორდ X(მ) | კორდ Y(მ) | სიმაღლე | კონც (ზდკ წ) | ქარის მიმართ | ქარის სიჩქარე | ფონი (ზდკ წ) | ფონი გამორიცხვამდე | ტიპი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 120,00 | 0,00 | 2,0 | 0,10 | 265 | 2,0 | 0,06 | 0,08 | 0 |
| 2 | 0,00 | -120,00 | 2,0 | 0,10 | 8 | 2,0 | 0,07 | 0,08 | 0 |
| 3 | -120,00 | 0,00 | 2,0 | 0,10 | 93 | 2,0 | 0,07 | 0,08 | 0 |
| 4 | 0,00 | 120,00 | 2,0 | 0,10 | 174 | 2,0 | 0,07 | 0,08 | 0 |

ნივთიერება: 2732 ნავთის ფრაქცია

| № | კორდ X(მ) | კორდ Y(მ) | სიმაღლე | კონც (ზდკ წ) | ქარის მიმართ | ქარის სიჩქარე | ფონი (ზდკ წ) | ფონი გამორიცხვამდე | ტიპი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 120,00 | 0,00 | 2,0 | 8,02E-03 | 81 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | 0,00 | -120,00 | 2,0 | 3,41E-03 | 207 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | -120,00 | 0,00 | 2,0 | 2,91E-03 | 337 | 8,30 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | 0,00 | 120,00 | 2,0 | 2,18E-03 | 273 | 8,30 | 0,00 | 0,00 | 0 |

ნივთიერება: 2754 ნაჯერი ნახშირწყალბადებიC12-C19

| № | კორდ X(მ) | კორდ Y(მ) | სიმაღლე | კონც (ზდკ წ) | ქარის მიმართ | ქარის სიჩქარე | ფონი (ზდკ წ) | ფონი გამორიცხვამდე | ტიპი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 120,00 | 0,00 | 2,0 | 0,18 | 267 | 8,30 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | 0,00 | -120,00 | 2,0 | 0,13 | 9 | 8,30 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | -120,00 | 0,00 | 2,0 | 0,11 | 171 | 8,30 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | 0,00 | 120,00 | 2,0 | 0,10 | 92 | 8,30 | 0,00 | 0,00 | 0 |

ნივთიერება: 2902 შეწონილი ნაწილაკები

| № | კორდ X(მ) | კორდ Y(მ) | სიმაღლე | კონც (ზდკ წ) | ქარის მიმართ | ქარის სიჩქარე | ფონი (ზდკ წ) | ფონი გამორიცხვამდე | ტიპი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 120,00 | 0,00 | 2,0 | 0,80 | 265 | 8,30 | 0,04 | 0,20 | 0 |
| 2 | 0,00 | -120,00 | 2,0 | 0,48 | 93 | 8,30 | 0,04 | 0,20 | 0 |
| 3 | -120,00 | 0,00 | 2,0 | 0,41 | 15 | 8,30 | 0,06 | 0,20 | 0 |
| 4 | 0,00 | 120,00 | 2,0 | 0,39 | 167 | 8,30 | 0,07 | 0,20 | 0 |

ნივთიერება: 2908 არაორგანული მტვერი70-20% SiO2

| № | კორდ X(მ) | კორდ Y(მ) | სიმაღლე | კონც (ზდკ წ) | ქარის მიმართ | ქარის სიჩქარე | ფონი (ზდკ წ) | ფონი გამორიცხვამდე | ტიპი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 120,00 | 0,00 | 2,0 | 5,682E-03 | 0 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | 0,00 | -120,00 | 2,0 | 5,20E-03 | 266 | 6,20 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | -120,00 | 0,00 | 2,0 | 5,18E-03 | 94 | 6,30 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | 0,00 | 120,00 | 2,0 | 4,80E-03 | 180 | 6,90 | 0,00 | 0,00 | 0 |

ნივთიერება: 6043 გოგირდის დიოქსიდი და გოგირდწყალბადი

| № | კორდ X(მ) | კორდ Y(მ) | სიმაღლე | კონც (ზდკ წ) | ქარის მიმართ | ქარის სიჩქარე | ფონი (ზდკ წ) | ფონი გამორიცხვამდე | ტიპი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 120,00 | 0,00 | 2,0 | 8,02E-03 | 81 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | 0,00 | -120,00 | 2,0 | 3,49E-03 | 207 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | -120,00 | 0,00 | 2,0 | 2,97E-03 | 337 | 8,30 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | 0,00 | 120,00 | 2,0 | 2,23E-03 | 273 | 8,30 | 0,00 | 0,00 | 0 |

ნივთიერება: 6204 აზოტის დიოქსიდი, გოგირდი სდიოქსიდი

| № | კორდ X(მ) | კორდ Y(მ) | სიმაღლე | კონც (ზდკ წ) | ქარის მიმართ | ქარის სიჩქარე | ფონი (ზდკ წ) | ფონი გამორიცხვამდე | ტიპი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 120,00 | 0,00 | 2,0 | 0,33 | 265 | 3,60 | 0,01 | 0,05 | 0 |
| 2 | 0,00 | -120,00 | 2,0 | 0,30 | 8 | 3,70 | 0,01 | 0,05 | 0 |
| 3 | -120,00 | 0,00 | 2,0 | 0,29 | 92 | 2,80 | 0,01 | 0,05 | 0 |
| 4 | 0,00 | 120,00 | 2,0 | 0,27 | 174 | 3,80 | 0,01 | 0,05 | 0 |

საანგარიშომეტეო-პარამეტრების გადარჩევა

ავტომატური გადარჩევა

ქარის სიჩქარეთა გადარჩევა სრულდება ავტომატურად

ქარის მიმართულება

| სექტორის დასაწყისი | სექტორის დასასრული | ქარის გადარჩევის ბიჯი |
| --- | --- | --- |
| 0 | 360 | 1 |

საანგარიშოა რეალები

საანგარიშო მოედნები

| კოდი | ტიპი | მოედნის სრული აღწერა |  |  |  |  | გავლენის ზონა (მ) | ბიჯი(მ |  | სიმაღლე (მ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | შუა წერტილის კოორდინატები, (მ) I მხარე (მ) |  | უა წერტილის კოორდინატები, (მ) II მხარე (მ) |  | სიგანე(მ) |  |  |  |  |
|  |  | X | Y | X | Y |  |  | სიგანეზე | სიგრძეზე |  |
| 2 |  | 235574,80 | 4642534,90 | 235174,80 | 4642534,90 | 401,80 | 0,00 | 36,36 | 36,53 | 2,00 |

საანგარიშო წერტილები

| კოდი | კოორდინატები(მ) |  | სიმაღლე(მ) | წერტილის ტიპი | კომენტარი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |
| 1 | 120,00 | 0,00 | 2,00 | უახლოესი მოსახლე |  |
| 2 | 0,00 | -120,00 | 2,00 | უახლოესი მოსახლე |  |
| 3 | -120,00 | 0,00 | 2,00 | უახლოესი მოსახლე |  |
| 4 | 0,00 | 120,00 | 2,00 | უახლოესი მოსახლე |  |

გაანგარიშების შედეგები და წილები ნივთიერებათა მიხედვით

(საანგარიშო წერტილები)

წერტილთა ტიპები:

0 - მომხმარებლის საანგარიშო წერტილი

1 - წერტილი დაცვის ზონის საზღვარზე

2 - წერტილი საწარმო ზონის საზღვარზე

3 - წერტილი სანიტარულ-დაცვითი ზონის საზღვარზე

4 - წერტილი დასახლებული ზონის საზღვარზე

5 - წერტილი შენობის საზღვარზე

ნივთიერება: 0301 აზოტის დიოქსიდი

| № | კორდ X(მ) | კორდ Y(მ) | სიმაღლე | კონც (ზდკ წ) | ქარის მიმართ | ქარის სიჩქარე | ფონი (ზდკ წ) | ფონი გამორიცხვამდე | ტიპი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 120,00 | 0,00 | 2,0 | 0,52 | 265 | 3,70 | 8,00E-03 | 0,04 | 0 |
| 2 | 0,00 | -120,00 | 2,0 | 0,48 | 8 | 3,70 | 8,00E-03 | 0,04 | 0 |
| 3 | -120,00 | 0,00 | 2,0 | 0,46 | 92 | 2,90 | 8,00E-03 | 0,04 | 0 |
| 4 | 0,00 | 120,00 | 2,0 | 0,43 | 174 | 3,80 | 8,00E-03 | 0,04 | 0 |

ნივთიერება: 0304 აზოტის (II) ოქსიდი

| № | კორდ X(მ) | კორდ Y(მ) | სიმაღლე | კონც (ზდკ წ) | ქარის მიმართ | ქარის სიჩქარე | ფონი (ზდკ წ) | ფონი გამორიცხვამდე | ტიპი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 120,00 | 0,00 | 2,0 | 0,02 | 81 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | 0,00 | -120,00 | 2,0 | 6,91E-03 | 207 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | -120,00 | 0,00 | 2,0 | 6,91E-03 | 337 | 8,30 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | 0,00 | 120,00 | 2,0 | 6,91E-03 | 273 | 8,30 | 0,00 | 0,00 | 0 |

ნივთიერება: 0328 ჭვარტლი

| № | კორდ X(მ) | კორდ Y(მ) | სიმაღლე | კონც (ზდკ წ) | ქარის მიმართ | ქარის სიჩქარე | ფონი (ზდკ წ) | ფონი გამორიცხვამდე | ტიპი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 120,00 | 0,00 | 2,0 | 0,04 | 81 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | 0,00 | -120,00 | 2,0 | 0,02 | 207 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | -120,00 | 0,00 | 2,0 | 0,01 | 337 | 8,30 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | 0,00 | 120,00 | 2,0 | 0,01 | 273 | 8,30 | 0,00 | 0,00 | 0 |

ნივთიერება: 0330 გოგირდის დიოქსიდი

| № | კორდ X(მ) | კორდ Y(მ) | სიმაღლე | კონც (ზდკ წ) | ქარის მიმართ | ქარის სიჩქარე | ფონი (ზდკ წ) | ფონი გამორიცხვამდე | ტიპი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 120,00 | 0,00 | 2,0 | 0,04 | 81 | 1,60 | 0,04 | 0,04 | 0 |
| 2 | 0,00 | -120,00 | 2,0 | 0,04 | 207 | 7,50 | 0,04 | 0,04 | 0 |
| 3 | -120,00 | 0,00 | 2,0 | 0,04 | 337 | 8,30 | 0,04 | 0,04 | 0 |
| 4 | 0,00 | 120,00 | 2,0 | 0,04 | 273 | 8,30 | 0,04 | 0,04 | 0 |

ნივთიერება: 0337 ნახშირბადის ოქსიდი

| № | კორდ X(მ) | კორდ Y(მ) | სიმაღლე | კონც (ზდკ წ) | ქარის მიმართ | ქარის სიჩქარე | ფონი (ზდკ წ) | ფონი გამორიცხვამდე | ტიპი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 120,00 | 0,00 | 2,0 | 0,10 | 265 | 2,0 | 0,06 | 0,08 | 0 |
| 2 | 0,00 | -120,00 | 2,0 | 0,10 | 8 | 2,0 | 0,07 | 0,08 | 0 |
| 3 | -120,00 | 0,00 | 2,0 | 0,10 | 93 | 2,0 | 0,07 | 0,08 | 0 |
| 4 | 0,00 | 120,00 | 2,0 | 0,10 | 174 | 2,0 | 0,07 | 0,08 | 0 |

ნივთიერება: 2732 ნავთის ფრაქცია

| № | კორდ X(მ) | კორდ Y(მ) | სიმაღლე | კონც (ზდკ წ) | ქარის მიმართ | ქარის სიჩქარე | ფონი (ზდკ წ) | ფონი გამორიცხვამდე | ტიპი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 120,00 | 0,00 | 2,0 | 8,02E-03 | 81 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | 0,00 | -120,00 | 2,0 | 3,41E-03 | 207 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | -120,00 | 0,00 | 2,0 | 2,91E-03 | 337 | 8,30 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | 0,00 | 120,00 | 2,0 | 2,18E-03 | 273 | 8,30 | 0,00 | 0,00 | 0 |

ნივთიერება: 2754 ნაჯერი ნახშირწყალბადებიC12-C19

| № | კორდ X(მ) | კორდ Y(მ) | სიმაღლე | კონც (ზდკ წ) | ქარის მიმართ | ქარის სიჩქარე | ფონი (ზდკ წ) | ფონი გამორიცხვამდე | ტიპი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 120,00 | 0,00 | 2,0 | 0,18 | 267 | 8,30 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | 0,00 | -120,00 | 2,0 | 0,13 | 9 | 8,30 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | -120,00 | 0,00 | 2,0 | 0,11 | 171 | 8,30 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | 0,00 | 120,00 | 2,0 | 0,10 | 92 | 8,30 | 0,00 | 0,00 | 0 |

ნივთიერება: 2902 შეწონილი ნაწილაკები

| № | კორდ X(მ) | კორდ Y(მ) | სიმაღლე | კონც (ზდკ წ) | ქარის მიმართ | ქარის სიჩქარე | ფონი (ზდკ წ) | ფონი გამორიცხვამდე | ტიპი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 120,00 | 0,00 | 2,0 | 0,80 | 265 | 8,30 | 0,04 | 0,20 | 0 |
| 2 | 0,00 | -120,00 | 2,0 | 0,48 | 93 | 8,30 | 0,04 | 0,20 | 0 |
| 3 | -120,00 | 0,00 | 2,0 | 0,41 | 15 | 8,30 | 0,06 | 0,20 | 0 |
| 4 | 0,00 | 120,00 | 2,0 | 0,39 | 167 | 8,30 | 0,07 | 0,20 | 0 |

ნივთიერება: 2908 არაორგანული მტვერი70-20% SiO2

| № | კორდ X(მ) | კორდ Y(მ) | სიმაღლე | კონც (ზდკ წ) | ქარის მიმართ | ქარის სიჩქარე | ფონი (ზდკ წ) | ფონი გამორიცხვამდე | ტიპი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 120,00 | 0,00 | 2,0 | 5,682E-03 | 0 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | 0,00 | -120,00 | 2,0 | 5,20E-03 | 266 | 6,20 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | -120,00 | 0,00 | 2,0 | 5,18E-03 | 94 | 6,30 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | 0,00 | 120,00 | 2,0 | 4,80E-03 | 180 | 6,90 | 0,00 | 0,00 | 0 |

ნივთიერება: 6043 გოგირდის დიოქსიდი და გოგირდწყალბადი

| № | კორდ X(მ) | კორდ Y(მ) | სიმაღლე | კონც (ზდკ წ) | ქარის მიმართ | ქარის სიჩქარე | ფონი (ზდკ წ) | ფონი გამორიცხვამდე | ტიპი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 120,00 | 0,00 | 2,0 | 8,02E-03 | 81 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | 0,00 | -120,00 | 2,0 | 3,49E-03 | 207 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | -120,00 | 0,00 | 2,0 | 2,97E-03 | 337 | 8,30 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | 0,00 | 120,00 | 2,0 | 2,23E-03 | 273 | 8,30 | 0,00 | 0,00 | 0 |

ნივთიერება: 6204 აზოტის დიოქსიდი, გოგირდის დიოქსიდი

| № | კორდ X(მ) | კორდ Y(მ) | სიმაღლე | კონც (ზდკ წ) | ქარის მიმართ | ქარის სიჩქარე | ფონი (ზდკ წ) | ფონი გამორიცხვამდე | ტიპი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 120,00 | 0,00 | 2,0 | 0,33 | 265 | 3,60 | 0,01 | 0,05 | 0 |
| 2 | 0,00 | -120,00 | 2,0 | 0,30 | 8 | 3,70 | 0,01 | 0,05 | 0 |
| 3 | -120,00 | 0,00 | 2,0 | 0,29 | 92 | 2,80 | 0,01 | 0,05 | 0 |
| 4 | 0,00 | 120,00 | 2,0 | 0,27 | 174 | 3,80 | 0,01 | 0,05 | 0 |